4.lote_Boulderinga kāpšanas sienas izveide, piegāde un uzstādīšana

Pasūtītājs: Līvānu novada dome, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., Latvija, LV-5316

Objekts: Līvānu Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs (JIC), Lāčplēša iela 28, Līvāni,

Līvānu nov., Latvija, LV-5316

Kontaktpersona: Inga Zvaigzne-Sniķere, mob.29440286, e-pasts: inga.zvaigzne@livani.lv

Boulderinga kāpšanas siena – mākslīgi veidota klints imitācija ar aizķerēm rokām un kājām, kas sekmē kāpēja kustību pa sienu uz augšu vai sāniem. Drošību panāk ar zem sienas novietotu drošības segumu (biezums 0,4m), kas par 2m ir platāks nekā sienas augšējās malas projekcija uz zemes. Sienas virsmai ir abrazīvs segums (līdz 0,5 mm) un caurumi ar iestrādātām vītnēm aizķeru izvietojuma maiņai. Uzstādīšanai izmanto metāla, koka vai kombinēto metāla un koka konstrukciju. Kāpšanas sienai jāatbilst LV EN 12572-1 standartiem. Izgatavotājam jāapliecina produkta atbilstība kvalitātei, pievienojot atbilstības sertifikātu cenu piedāvājumam. Atbilstības sertifikātu izsniegusi neatkarīga licencēta inspicēšanas institūcija (piem., SIA Inspecta Latvia, TUV Nord Baltic vai cita). Izgatavotājam jābūt iepriekšējai pieredzei boulderinga kāpšanas sienu izveidē un, t.s., drošības seguma piegādē līdzvērtīgā apjomā. Nepieciešamas vismaz 3 atsauksmes no pasūtītājiem par līdzīgi veiktajiem darbiem. Izgatavotājam jānodrošina pasūtītājs ar lietošanas instrukciju un kāpšanas sienas dokumentāciju (pasi), maršrutu izveidi. Izgatavotājam jānodrošina kāpšanas sienas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā vietā. Boulderinga kāpšanas sienas dizainam jāatbilst pielikumam nr.1. Kāpšanas sienas sastāv no: kāpšanas sienas seguma paneļiem ar biezumu no 19±0,5 mm un perforāciju aizķeru stiprināšanai (25 gab/m², Ø12 mm), izgatavoti no saplākšņa paneļiem (biezums no 18 mm), abrazīva seguma un krāsas pārklājuma slāņa (2 kārtās ar biezumu 1±0,5 mm); ievietotais stiprinājums S7-10 mm.

| N.p.k. | Paredzamās boulderinga kāpšanas sienas apraksts | Mērvienība | Skaits/apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Augstums pie sienas | m | 3,85 |
|  | Maksimālais augstums | m | 3,95 |
|  | Platums | m | 10 |
|  | Maksimālā pārkare | m | 1,5 |
|  | Platība | m2 | 41,5 |
|  | Caurumu skaits aizķeru maiņai | gab./m2 | 25 |
|  | Aizķeres XS | gab. | 20 |
|  | Aizķeres S | gab. | 30 |
|  | Aizķeres M | gab. | 110 |
|  | Aizķeres L | gab. | 35 |
|  | Aizķeres XL | gab. | 15 |
|  | Aizķeres XXL | gab. | 15 |
|  | Formas saplākšņa ~50x40 cm | gab. | 3 |
|  | Drošības segums (h=0,4m) | m2 | 30 |

Pielikums Nr 1.

Paredzāmās boulderinga kāpšanas sienas skices

Skats no priekšas

Skats no labās puses				Skats no kreisās puses