PASKAIDROJUMA RAKSTS

- Ievads.

Ēkas Smilšu ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā rekonstrukcija – energoefektivitātes paaugstināšana  izstrādāta pamatojoties uz pasūtītāja – Līvānu novada domes iesniegumu, Tehniskās apsekošanas atzinumu, apsekošanu un uzmērīšanu uz vietas, saskaņā ar LBN, energoaudita pārskata, citu normatīvo aktu un sertificēto sistēmu ETAG 004 prasībām.

- Situācijas apraksts.

Ēka atrodas Līvānu centrā,  dzīvojamo un sabiedrisko ēku apbūves teritorijā. Projektā paredzēts labiekārtot:

- Izveidot celiņus pie ieejām;

- Izveidot piebraucamo ceļu;

- Atjaunot zālienu;

- Atjaunot žogu gar ziemeļu robežu;

- Ierīkot velosipēdu novietnes pie ieejām;

- Uzstādīt soliņus pie ieejām ar atkritumu urniņām;

- Atkritumiem urnas paredzēts apvienot ar blakus esošā.

- Arhitektūras – celtniecības daļa.

4-stāvu ēka ar plakano savietoto jumtu un ārējo lietus ūdens novadīšanu. Ēka ar pagrabu.

.

Lai panāktu ēku norobežojošo konstrukciju energoefektivitāti un energoresursu taupīšanu , papildsiltumizolācija paredzēta:

- Ēkas ārsienām ar siltumizolācijas materiālu Paroc FAS 3 vai analogs 100 un 120 mm biezumā (biezums pēc energoaudita pārskata), atbilstoši LBN un ugunsdrošības prasībām ar dekoratīva apmetuma apdari, saskaņā ar apmetuma sistēmas ETAG 004 prasībām un rekomendācijām. Tā panāks ne tikai siltuma taupīšanu, bet arī konstrukciju aizsargāšanu no mitruma, jo laika gaitā sienas zaudē mitruma pretestību līdz ar to kļūst arī mazāka siltumnoturība. Siltināšanas laikā jāseko lai līmjava būtu noklāta izolācijas plātnēm pa perimetru, pretējā gadījumā aiz plāksnēm veidojas vilkme un siltumizolācija vienkārši nedarbosies. Veidojot ēkas fasāžu krāsojumu, iegūstam kvalitatīvu un vizuāli patīkamu ēkas arhitektonisko veidolu. Saskaņā ar ETA Sakret MW, joslā līdz 2 m augstumā no apmales izveidot siltumizolācijas konstrukciju, kura atbilst II mehāniskās izturības kategorijai.

Pirms siltināšanas

- veikt sienu (arī logu ailu) līdzināšanu un remontu.

- garensienās starplogu posmus izbūvēt no keramzītblokiem FIBO tipa 250 mm biezumā;

Plaisas iztīrīt, noskalot un aizpildīt ar javu. Izdrupušos ķieģeļus nomainīt.

Garāžas daļas jumta karnīzi paredzēts pagarināt, lai nodrošinātu ūdens novadīšanu no jumta pēc fasādes siltināšanas un pasargāt sienas no mitruma.

Visus montāžas darbus ēkas siltināšanas laikā stingri jāizpilda pēc materiālu firmas – izgatavotājas tehnoloģijas un izstrādātiem mezgliem, īpaši veicot apdari.

Pēc siltināšanas ierīkot visas ārējās palodzes.

- Pamatu un cokola sienu papildsiltināšana ar ekstrudēta putupolistirola plātnēm ECOPRIM XES 200 vai analoga 70 mm biezumā .

Pirms siltumizolācijas līmēšanas, jāizveido vertikālo hidroizolāciju. Jāseko lai līmjava uz plātnēm būtu noklāta pa perimetru, pretējā gadījumā aiz plāksnēm veidojas vilkme un siltumizolācija vienkārši nedarbojas. Ar to panāk arī cokola sienas aizsargāšanu no mitruma un ēkas ugunsnoturību.

Pirms siltināšanas veikt virsmu remontu, izlīdzināšanu ar javu. Virszemes daļā - dekoratīvā apmetuma apdare uz sieta.

Apmales ap ēku izbūvet ar slīpumu ~2% prom no ēkas pamatiem.

- Bēniņu konstrukcijas papildsiltināšana paredzēta ar bēramo akmens vati BLT 9 vai analogs, biezums 220 mm pēc energoaudita pārskata rekomendācijām. Bēniņos izveidot laipas pie lūkām un visā garumā.

- Garāžas jumta konstrukciju siltināt ar akmens vati Paroc vai analogs 220 mm biezumā ar segumu no ruļļu materiāla.

- Pagraba pārseguma paildsiltināšana ar akmens vates lamellam Paroc CGL 20cy 100 mm biezumā.

Termisko tiltu novēršanai un mezglu risinājumiem pielietojam izolēšanu pēc firmas „Paroc’ tipveida risinājumiem un A Borodiņec un A Kresliņš „RTU rekomendācijas būvnormatīva LBN 002-01 pielietošanai ēku projektēšana un būvniecībā”.

Visi apdares materiāli, kuri būs paredzēti projektā, nekaitīgi cilvēku veselībai.

Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitāti un apkalpošanas līmeni.

Projektā vēl paredzēts:

- Veikt telpu pārplānojumu un visu telpu remontu;

- Nomainīt vecos logus pret jauniem PVC veramiem stiklapakešu logiem ar U<1.4W/m2K.

- Vecās ieejas durvis nomainīt ar jaunām metāla vai PVC durvīm ar U<1,8W/(m2/K).

- Izbūvēt jauno divslīpo jumtu  ar segumu no metāla loksnēm Ruukki Classic tipa, izveidojot ārējo lietus ūdens novadīšanas sistēmu, ierīkojot cilvēka drošības barjeru un sniega barjeru;

- Atjaunot ārējās kāpnes pie ieejām, vecās demontējot;

- Uz kāpnēm pie Sarkana Krusta ieejas ierīkot no U-profiliem uzbrauktuvi cilvēkiem ar kustības traucējumiem, paredzot elektrisko pogu palīga izsaukšanai;

- Pie ieejas ziemeļu fasādē ierīkot uzbrauktuvi cilvēkiem ar kustības traucējumiem un no ieejas līdz 4. stāvam – SIA „Tehnovers”  Hiro-lift pacēlāju vai analogu;

- Atjaunot iekšējo kāpņu margas (notīrīt, remontēt, nokrāsot), uzlikt jauno lenteri;

- Esošo izeju uz jumtu izmantot, ka lūku uz bēniņiem, ierīkojot jauno siltināto vāku, jumtā ierīkot lūku;

- Demontēt metāla kāpnes pie rietumu fasādes;

- Atjaunot uzjumteņus virs ieejām

- Izbūvēt rampu (600x1600) pie Sarkanā Krusta  jaunām durvīm drošībai un ērtai preču pieņemšanai ;

- Uzstādīt uz fasādes karoga turētāju un apgaismoto numurzīmi.

Visus pasākumus ēkas siltināšanai un apdarei veikt atbilstoši ETAG-004 vadlīnijām.

Kāpnes uz jumtu bēniņos – metāla stacionāras. Skursteņus izvest virs jumta, nosegt ar skārda jumtiņiem.

Izbūvējot jumta segumu, vadīties no seguma firmas – izgatavotājas montāžas tehnoloģijas rekomendācijām.

Pēc pamatu siltināšanas, izbūvēt apmali ap ēku, izveidojot reni ūdens novadīšanai zem notekcaurulēm.

Visos istabas logos rāmī paredzēts iemontēt gaisa pieplūdes ietaisi.

Izstrādājot renovācijas projektu, risinājumos tiek paredzēta tikai standartizētu materiālu, izstrādājumu, konstrukciju un iekārtu pielietošana, ka arī izmantoti sertificētas sistēma ETAG 004 ieteikumi.

Izvēloties projektā pielietotos materiālus, izstrādājumus, konstrukcijas un iekārtas, orientācija ir uz to firmu produktu , kurām Latvijā ir pastāvīgas produkcijas realizācijas pārstāvniecības, kuras nodrošina produkcijas piegādi pieprasītajā daudzumā un laikā, rēķinoties ar to, ka tieši šīs firmas piedalīsies produkcijas piegādes izsolēs.

Veicot celtniecības darbus, stingri jāievēro drošības tehnikas pasākumi saskaņā ar CNunN III.4-86 “Drošības tehnika celtniecībā” un LR MK noteikumiem Nr.92 no 2003.25.02. “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” .

### Ugunsdrošības pasākumu pārskats.

- Ēkas zibens aizsardzībai, būvē jāizvieto ierīču sistēmas, kas pasargās būvi no tā tiešā trāpījuma un sekundārām parādībām.

- Izejai uz jumtu no bēniņiem ir stacionāras kāpnes.

- Evakuācijas ceļš atbilst šādām prasībām:

  - tas ir viegli atrodams;

  - sienu, griestu un grīdu segumi neapdraud cilvēku drošību evakuācijas laikā;

  - kāpņu slīpums, pakāpienu augstumi nodrošina drošu evakuāciju;

  - evakuācijas ceļu neaizsedz priekšmeti un ierīces, kas apdraudētu cilvēku drošību evakuācijas laikā.

Sastādīja                   R.Dmitrijeva