Modelis

- C-BOX  7.0

Izmēri un svars

- Platums: 90mm

- Garums: 160mm

- Augstums: 60mm

- Svars: 460g

Korpuss

- IP klase 20 (iespejama IP 65)

- Montāža: DIN sliede 35 mm

Komunikācija ar serveri

- GSM

- Quad-band GSM/GPRS (850/900/1800/1900 MHz)

- Tīkla protokols :TCP/IP

- Ethernet (papildiespēja)

Komunikācija ar gaismekļu kontrolieriem

- PLC

- Atbilst vispasaules noteiktiem PLC standartiem 	FCC, Cenelec EN50065-1, ARIB

- CELENEC A (9-95kHz) B (95-125 kHz) frekvenču 	joslas (C and D joslas pēc  pieprasījuma)

- Datu pārraides ātrums līdz 500 Kbps

- Modulācija: DCSK

- Komunikācijas distance starp kontrolieriem: 300m

- Tīkla izmērs: 350 gaismekļu kontrolieri

- Tīkla dziļums: 16 lecieni

- Radio

- Frekvence: 868MHz

- Komunikācijas distance starp kontrolieriem: 300m

- Tīkla izmērs: 350 gaismekļu kontrolieri

- Tīkla dziļums: 16 lecieni

Tīkla barošana

- Tīkla barošana

- Volti: 230 VAC -15% ...+10% (iespējama 110 VAC )

- Frekvence: 50/60 Hz

- Pārsprieguma aizsardzība: 3000 V

- Ilgstoša pārsprieguma aizsardzība: 500 V

- Izolācijas klase II

- Iebūvēts drošinātajs

Akumulators

- Tips: Litija polimēra

- Ietilpība: 750 mAh

Iekārtas pašpatēriņš

- Darba režīmā (<2 W)

Atmiņa

- Flash 8 Mb

Vides prasības

- Darba temperatūra:  no -40° līdz +75° C

- Uzglabāšanas temperatūra: no -40° līdz 85°C

- Relatīvais mitrums: < 95% nekondensējošs

Programmatūra

- Atjaunojama pa gaisu (Over-the-air)

Ieejas un izejas

- Tīkla barošana

- Skaits: 1

- Tips: 230VAC 50 / 60 Hz, Max 500V

- Sprieguma mērīšana

- Skaits: 3

- Tips: 230VAC 50 / 60 Hz, Max 500V

- Papildfunkcija: PLC komunikācijas interfeiss

- Strāvmaiņu ieeja

- Skaits: 4

- Tips: 0,333V

- Digitālā ieeja

- Skaits: 1

- Tips: TTL loģika

- Impulsa ieeja

- Skaits: 1

- Analogā ieeja

- Skaits: 1

- Tips: 4-20mA

- Seriālais interfeiss

- Skaits: 1

- Tips: EIA-485

- Releju izejas

- Skaits: 3

- Tips: Pārslēdzēja relejs

- Slodze: 250 VAC (max 1000 VAC) @5A

- USB servisa ports

- Skaits: 1

- SMA antenas ligzda

- Skaits: 1 (+1 Radio)

Mērīšana

Strāva (A)

Spriegums (V)

Reaktīvā jauda (Cos phi)

Patērētā enerģija (kWh)

Patēriņš (W)

Darba stundas (H)

Darba režīms (Ieslēgts/Izslēgts)

Mērīšanas precizitāte <3%
EMC

- EN55011 B klase, EN55024,