Skaidrojošs apraksts

Vispārīgās ziņas

Būvprojekts minimāla sastāvā izstrādāts pamatojoties uz Projektēšanas uzdevumu, uzņēmumu tehnisko noteikumu „Meliorācijas sistēmas-Būvprojekta sastāvs un noformēšana’’, LBN202-15 ”Būvprojekta saturs un noformēšana”, MK noteikumi Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”, LBN214-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”, MK noteikumi Nr.1620 ”Noteikumi par būvju klasifikāciju”, MK noteikumi Nr.306 „Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs”.

Pārbūvējamie novadgrāvji atrodas Līvānos pilsētā, Aizpuriešos Līvānu novadā Turku pagastā, un tek pa Līvānu novada pašvaldības, SIA „Valsts meži” un privātīpašumu platībām (zemes vienības kadastra apzīmējumi  ar īpašnieku sarakstu sk.pielikumā Nr.1).

Zemes gabalos ir izbūvētas meliorācijas sistēmas, bet ilgās kalpošanas rezultātā grāvju tīkls ir stipri piesērējis un apaudzis ar krūmiem un kokiem. Pārbūvējamie novadgrāvji  ir valsts nozīmes ūdensnotekas (ŪSIK kods 43193:01 un 43193:06). Detalizēts esošo grāvju stāvoklis aprakstīts  apsekošanas aktā.

Lai mazinātu biogēnās noteces daudzumu , jāizveido sedimentācijas baseins, kas kalpos kā nostādinātājbaseins ūdeni izskalojamo produktu sedimentācijai un bioloģiskai akumulācijai.

2015.gada 29.decembrī  veikta topogrāfiskā uzmērīšana ar piesaisti Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000.5 (LAS- 2000.5).   Novadgrāvja pārbūvei būvprojekts izstrādāts uz topogrāfiskā plāna, M 1:2000.

Būvprojekta izstrādē izmantoti Latvijas Valsts meliorācijas projektēšanas institūta darba projekti : „Līvānu raj. l/a. „ZELTA VĀRPA” zemju nosusināšanas tehniskais projekts ” un  Preiļu rajona kolhoza „Zelta Vārpa” II grupas nosusināto zemju meliorācijas tehniskais darba projekts (Masīvi I; II; III;) „ inženierizpētes, tehniskā projekta un izpilddokumentācijas materiāli.

Plānoto būvniecības veids

Būvprojektā paredzēta pastāvošo grāvju  pārbūve. Novadgrāvis rokams ar nogāžu slīpumu 1:2, dibena platums 0,6m.

Vietās, kur dibena platums dabiski izveidojies platāks līdz 1.2m, saglabāt esošos nogāžu slīpumus, bet ne mazākus, kā 1:2. Neveidot uzbērumus. Novadgrāvja dibena platumu saglabājot, bet ne mazāku, kā 0.6m.

Minimālais garenkritums projektēts 0,5%o. Attīrāmi ieplūstošo sāngrāvju gali.

Apaugumu (kokus, krūmus) pēc zemes īpašnieku ieskatiem, tie var tikt  izmantoti savām vajadzībām vai utilizējami.

Projektā paredzēts veikt rakšanas darbus divās kārtās. Pirmajā izrokama puse grāvja šķērsgriezuma, tā novadot virszemes ūdeņus un pazeminot gruntsūdens līmeni. Otrajā kārtā izrokams pilns šķērsgriezums. 50% no izraktās grunts izlīdzināma zemes nodalījuma joslā, pārējā transportējama ar transportu 15km attalumā Saglabāt zemes virsmas slīpumu novadgrāvja virzienā.

Plānoto būvdarbu apjomi un veikšanas metode

Būvprojektā paredzēta pastāvošā novadgrāvja ŪSIK kods 43193:01 un ŪSIK kods 43194:06 pārbūve 5726m garā posmā

Grāvis rokams ar vienkausa ekskavatoru ar divreizējās pārbēršanas metodi.

Plānoto būvniecības atkritumu daudzumi un veidi

Būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošana: noslēgt līgumu par atkritumu savākšanu ar komersantu, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā (Līvānu novada domes saistošajiem noteikumiem N.6 ‘’Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Līvānu novadā”

Būvniecībā radīto atkritumu apjoms :

| Materiāls | Apjoms m³ | Piezīme |
| --- | --- | --- |
| Saimnieciskie | 30 | Saskaņā ar noslēgto līgumu |
| Būvgruži | 50 | Saskaņā ar noslēgto līgumu |

Vides pieejamība

Veicot būvdarbus tiks nodrošināta piekļūšana esošajiem zemes īpašumiem. Pārbūvējot caurtekas nodrošināt piekļuvi zemes īpašumiem izbūvējot pagaidu novadgrāvja šķērsojumu un ceļu. Pārbūvējot caurtekas uz pašvaldības nozīmes ceļiem būvniecības gaitā nodrošināt ceļa nepārtrauktu darbību. Būvniekam izstrādāt darbu veikšanas projektu ar tajā iekļautajiem risinājumiem satiksmes organizācijai. Valsts nozīmes autoceļiem būvprojektā netiek paredzētas caurteku pārbūves.

Vides aizsardzība

Objektā neatrodas aizsargājamās dabas ainavas. Kultūras un dabas aizsardzības objekti objektā nav. Projektētie meliorācijas pasākumi neatstās kaitīgu ietekmi uz apkārtējo vidi.

Būvuzņēmējiem jāveic pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem un nolikumiem, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos, darbu izpildes un objekta ekspluatācijas laikā.

Koku un krūmu ciršana veicama laika posmā no 30.jūnija līdz 1.aprīlim, lai mazinātu kaitējumu ligzdojošiem putniem.

Vides aizsardzības pasākumi

Objektā neatrodas aizsargājamās dabas ainavas. Objektā nav kultūras un dabas aizsardzības objekti. Projektētie meliorācijas pasākumi neatstās kaitīgu ietekmi uz apkārtējo vidi.

Būvuzņēmējiem jāveic pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem un nolikumiem, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos, darbu izpildes un objekta ekspluatācijas laikā.

Koku un krūmu ciršana veicama laika posmā no 30.jūnija līdz 1.aprīlim, lai mazinātu kaitējumu ligzdojošiem putniem.

| Nr. | Prasība | Pasākums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nodrošināt, ka objekta teritorija nav piesārņota un piegružota ar būvatkritumiem | - Konteineru savlaicīga pasūtīšana - Pareiza būvmateriālu nokraušana un uzglabāšana - Neatbilstošo materiālu uzglabāšana ģenerālplānā paredzētajā vietā - No piegādātāja pieprasīt līgumu vai plānu par būvatkritumu apsaimniekošanu. - Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu. |
| 2. | Izmešu gaisā rašanās | Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas darbība, kura atbilst likumdošanā noteiktajām prasībām un ir atbilstošā ekspluatācijas kārtībā. |
| 3. | Augsnes virskārtas un koku saglabāšana. | - Pirms zemes darbu uzsākšanas, derīgo augsnes kārtu noņem un nebojātu uzglabā tālākai izmantošanai. Augsnes sega pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno. - Rakšanas darbus atļauts veikt ne tuvāk par 2m no kokaugu stumbra un ne dziļāk par 30 cm šajā zonā. - Būvniecības teritorijā esošos kokus iežogo ar vairogiem, kas nav zemāki par 2.5m. - Teritoriju ap kokiem noklāj ar liela izmēra plātnēm, lai smagā celtniecības tehnika neizraisītu augsnes sablīvēšanos, kā arī novērstu sakņu bojājumus. - Kokaugiem apdobē augsnes līmeņa maiņa pieļaujama tikai 30 cm biezā augsnes slānī. - Koku likvidācija pieļaujamaq, ja tie rada draudus iedzīvotāju veselībai satiksmes drošībai un būvēm. |
| 4. | Novadgrāvju un ūdens noteču saglabāšana. | - Gar novadgrāvjiem un ūdens notecēm, to uzturēšanas darbu nodrošināšanai, jāievēro 3m aizsargjosla uz katru pusi no krasta krants malas. - Nedrīkst grāvjus vai dabīgas ūdensteces aizvietot ar caurulēm vai aizbērt. |

Būvju uzturēšana un ekspluatācija

Būvdarbu pieņemšanu izdara speciāla komisija. Ūdenskrātuve un būves tiek nodotas ekspluatācijā, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu.

Ekspluatācijas pasākumus nosaka 2010.gada 3.augusta MK noteikumi Nr. 714 „Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”. Ekspluatācijas laikā jāpievērš uzmanība izplūdes būvēm.

Viens no svarīgākajiem ūdenskrātuvju – sedimentācijas baseinu ekspluatācijas pasākumiem ir nepieļaut tās aizaugšanu. Aizaugšanas novēršanas svarīgākie pasākumi ir:

- aizaugušo krastu sakopšana un iztīrīšana;

- regulāra zāļu izpļaušana gar ūdenskrātuves krastu un pieguļošajās platībās, lai nepiesārņotu ūdeni ar augu atliekām;

- pastāvīga ūdens līmeņa uzturēšana;

- regulāri jāiztīra ūdensaugi no ūdenskrātuves gultnes;

- nepieļaut grāvjos aizdambējumu veidošanos no kritušiem kokiem, kā arī bebru dambju veidošanos;

Pēc plūdiem jāveic pielūžņojuma izvākšana , izteku un caurteku attīrīšana.

Būvdarbu organizēšana

Būvdarbi būvobjektā jāveic sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā saskaņā ar šo tehnisko projektu, būvatļaujas nosacījumiem un saskaņotu darbu veikšanas projektu, ievērojot darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasības, kā arī būvniecības dalībnieku pienākumus un atbildību par šo prasību neievērošanu, ko nosaka MK noteikumi Nr. 318 „Noteikumi par darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasībām būvlaukumā”. Būvdarbu izpildē jānodrošina darba drošības noteikumu un Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” ievērošana. Ministru kabineta 2010.16.03.noteikumi nr.261, „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība”, kā arī Ministru kabineta 1997. gada 01.aprīļa noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Būvdarbu veikšana saskaņojama ar komunikāciju uzraudzības organizācijām.

Būvdarbu ilgumu nosaka pasūtītājs, vienojoties ar būvorganizāciju, ievērojot tās tehniskos un cilvēku resursus. Būvniecības kalendāro plānu iesniedz būvorganizācija. Pievedceļi un iespējamās  būvmateriālu novietņu vietas saskaņojamas ar pasūtītāju un zemju īpašniekiem.

Uzsākot būvdarbus, jāveic projektēto grāvju ass izlikšanu, augstuma atzīmju un iebūves dziļumu pienivilēšanu, nepieciešamības gadījumos jāveic garenprofīlu korekcijas.

Veicot renovācijas darbus – obligāti saglabājamas zemes īpašumu robežzīmes.

Pamatoties uz atjaunoto 1937.g. civillikumu, nedrīkst pieļaut zaudējumu nodarīšanu blakus esošām teritorijām un zemes īpašniekiem.

Būvdarbus ieteicams veikt sekojošā secībā:

- Apauguma novākšana no grāvja trases

- Pārtīrāma un rokama novadgrāvja un dīķa gultne projektētajā apjomā;

- Esošo caurteku izplūdes galu pievienošana rekonstruētajai gultnei un remonts;

Izpildot būvdarbus jāievēro darba drošības celtniecībā prasības,  mehānismu un iekārtu, apkalpes un ekspluatācijas instrukcijas un noteikumi. Pirms būvdarbu uzsākšanas jāprecizē komunikāciju atrašanās vietas.

Paaugstinātas bīstamības būvdarbi, kuri var radīt risku darbinieku drošībai un veselībai, būvlaukuma ir:

- Apauguma novākšana ar motorzāģi;

- Darbs ar mehānismiem strādājot nestabilās gruntīs veicot ceļa rekonstrukcijas darbūs;

- Īpaša uzmanība jāpievērš darbiem  līdz 30m attālumā no malēja vada zem  virszemes elektrolīnijas un pie dzelzsceļa.

## Darba aizsardzības prasības

Darba aizsardzības prasības, kas jāievēro veicot būvdarbus reglamentē Ministru kabineta noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”.

Darba aizsardzības prasības, kas jāievēro iekārtojot darba vietu būvlaukumā:

Stabilitātes un noturības prasības - materiāli, iekārtas un jebkura sastāvdaļa, kas, atrodoties kustībā, rada risku nodarbināto drošībai un veselībai, ir stabila un droša;

Regulāri rīko atbilstošas pārbaudes un nodarbināto mācības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ugunsdrošības prasībām.

Bīstamās zonas ir skaidri norādītas un apzīmētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par drošības zīmju lietošanu darba vietās;

Visās darba vietās, kur darba apstākļu dēļ tas nepieciešams, ir pieejamas pirmās palīdzības aptieciņas, un to atrašanās vietas ir skaidri norādītas;

Neatliekamās medicīniskās palīdzības un glābšanas dienestu adreses un telefona numuri ir norādīti skaidri redzamā vietā.

Darba aizsardzības papildu prasības darba vietu iekārtošanai ārpus telpām:

Būvobjektā jāatrodas visām nepieciešamajām instrukcijām:

Darba drošības instruktāžas žurnālam;

Darba drošības instrukcija ugunsgrēka gadījumā;

Vispārējā darba drošība būvobjektā;

Darba drošības instrukcija montāžas darbu veikšanai u.c.

## Ugunsdrošības prasības veicot būvdarbus (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”)

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs);

Būvobjektā nodrošina darbinieku evakuāciju ugunsgrēka gadījumā, paredzot nepieciešamos evakuācijas ceļus un ugunsgrēka izziņošanas ierīces;

Būvobjektu nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem un inventāru saskaņā ar šo noteikumu prasībām (9.pielikums). Ugunsdzēsības aparātu un inventāra atrašanās vietas apzīmē ar attiecīgām zīmēm.

Darbu izpildē stingri jāievēro darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas

Sastādīja:                                                      L. Deinate