SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Ēku un būvju nojaukšana.

- Ievads.

Projekts ‘Ēku un būvju nojaukšana „Līvānu novada pašvaldības SIA „Līvānu siltums teritorijas pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Celtniecības ielā 7a, Līvānos”  izstrādāts pamatojoties uz pasūtītāja – Līvānu novada domes iesniegumu, uzdevumu projektēšanai, apsekošanu un uzmērīšanu uz vietas, saskaņā ar LBN un citu normatīvo aktu prasībām.

- Situācijas apraksts.

Pašlaik esošā SIA „Līvānu siltums” teritorija ir apbūvēta ar daudzām ēkām, būvēm un inženierkomunikācijām, kuras netiek ekspluatētas.

Apkārtne piegružota ar metāllūžņiem un celtniecības atkritumiem.

Lielākā daļa teritorijas pamesta un neapsaimniekota.

Projektā paredzēts teritorijā, izņemot katlu māju, šķeldas noliktavu, darbnīcas un 2 dūmeņus, nojaukt visas esošas ēkas un būves .

Nojaukšanu jāveic pa posmiem (ēku vai būvju grupām). Nojaukšanas aptuvena kārtība dota darba organizēšanas projektā un tiks precizēta darba veikšanas projektā.

Virszemes siltumtrases un elektrisko sakaru kabeļu demontāžu veikt tikai pēc jaunās siltumtrases un elektrisko sakaru kabeļu izbūves un pieslēgšanas pie patērētāja.

Visas būves un ēkas, kurās ir saglabājušies naftas produkti (mazuts), jādemontē tikai pēc mazuta izvākšanas. Lai nepieļautu naftas produktu noplūdi vidē, darbības veikšanas vietās obligāti jāparedz vieta absorbentiem.

Būvdarbu veikšanas laikā pievērst uzmanību un stingri izpildīt  Daugavpils reģionālās vides pārvaldes Tehnisko noteikumu Nr. DA15TN0172 prasības.

Pēc ēku nojaukšanas, būvbedres aizbērt ar minerālgrunti.

Vietās, kur konstatēta ilglaicīga naftas produktu noplūde gruntī, veikt grunts sanāciju. Sanācijas veidu (grunts apstrāde ar speciālām vielām uz vietas vai grunts izvešana no teritorijas utilizācijai) precizēt pēc analīžu rezultātu saņemšanas..

Pēc visu nojaukšanas darbu un grunts sanācijas pabeigšanas, veikt teritorijas vertikālo planēšanu (skat. Noliktavas laukuma  projekta daļu), ņemot vērā esošo situāciju (lietus ūdens novadīšanu uz tuvākiem grāvjiem.

Esošie koki tiek maksimāli saglabāti, izņemot tos, kas aug tieši nojaucamo būvju apjomā vai tuvu tam.

Sastādīja                   R.Dmitrijeva