DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS

1. IEVADS

Darba organizēšanas projekts (turpmāk DOP) objektam „Ēku un būvju nojaukšana Līvānu novada pašvaldības SIA „Līvānu siltums” teritorijas pielāgošanai jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Celtniecības ielā 7a, Līvānos” izstrādāts paredzēto   būvdarbu organizācijas nodrošināšanai.

DOP izstrādāts saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu, Ēku būvnoteikumu , Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumu prasībām. Būvdarbu organizācijas projekta izstrādē ņemti vērā Ministru kabineta noteikumi, spēkā esošas celtniecības normas, kā arī celtniecības un citu sadaļu rasējumi.

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī projekta darba aizsardzības un ugunsdrošības sadaļai. Ja šajā sadaļā kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē ievērojot LR "Darba aizsardzības likuma" un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 379 "Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kartība", MK noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības.

Visi celtniecības darbi veicami stingrā saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību.

Aptuvenais 1) nojaukšanas laiks – 4 mēneši;

2) noliktavas laukuma būvniecības laiks  - 3 mēneši.

Darbu organizācijas projekts izstrādāts lai:

1. Nodrošinātu visu objekta nojaukšanas  un noliktavas laukuma izbūves darbu  kvalitatīvu un racionālu izpildi.

2. Pēc iespējas samazinātu satiksmes traucējumus un glābšanas dienestu piekļuves ierobežojumus būvdarbu izpildes gaitā.

3. Pēc iespējas samazinātu objekta nojaukšanas darbu nelabvēlīgo ietekmi uz apkārtējo vidi.

4. Sniegtu informāciju par nepieciešamajiem darba aizsardzības un drošības pasākumiem objekta nojaukšanas darbu veikšanas laikā.

Pirms ēku un būvju nojaukšanas (demontāžas) jāveic detalizēta objekta izpēte un jāizvēlas vispiemērotākā demontāžas metode, ņemot vērā gan darba apstākļus, gan celtniecības materiālus, no kā veidota nojaucamā ēka vai būve. Demontāžas metodes būvniecības uzņēmums nosaka Darba veikšanas projektā, ka arī darbu drošības konkrētus pasākumus.

Dz betona konstrukciju demontāžas procesā tiek sadalītas un sadrupinātas (betona šķembas var tikt izmantotas pagaidu ceļu būvniecībā). Metāla elementi un armatūra sadalīti metāllūžņos vai metālpārstrādes uzņēmumiem otrreizējai pārstrādei.

Bīstamo vielu saturošie materiāli, t.sk. šiferis, polietilēns, apgaismojuma lampas, naftas produkti un t.t. tiek nodoti utilizācijai.

Mazutu no rezervuāriem jāizsmeļ un tikai tad jādemontē. Izsmelšanu veikt ar lāpstām, iekļūstot rezervuārā caur sienā izgriezto atvērumu aptuveni durvju izmērā.

Demontāžas darbus jāveic ar specializēto tehniku (demolātoriem, atskaldāmiem āmuriem un c. vienībām), ko piedāvā profesionālas firmas, kas nodarbojas ar nojaukšanas darbiem –SIA „Demontāža.W”, SIA „Global Nordic metāls un citas ekvivalentas firmas.

2. BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJA.

2.1 BŪVDARBU VEIKŠANAS VIETU NOROBEŽOŠANA.

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem atbilstoši VS 23407-78 (VS 12.4.059-89), kurš nosaka funkcionālas nozīmes nožogojumu ar aizsargājošām, drošības un brīdinājuma funkcijām, kā arī nožogojumu uzstādīšanas vietu (iekšējo un ārējo) un stiprinājuma veidus. Minētajam standartam jābūt pieejamam atbildīgajam būvdarbu vadītājam un jāatrodas objektā.

Būvlaukumu paredzēts nožogot ar pagaidu žogu no saliekamiem mobilā žoga posmiem, žoga minimālais augstums 2,0 m.

Demontāžas darbus paredzēts veikt 5 kārtās. Darba veikšanas projektā būvniecības uzņēmums precīzi noteiks kārtu secību un to posmu sadalījumu. No tā tiks precizēta arī nožogojuma teritorija katram posmam.

Objekta nožogojumā paredzēts ierīkot 2 iebrauktuves ar vārtiem, vārtu platums 4,0 m. Pie iebrauktuves būvobjektā uzstādīt būvtāfeli ar objekta nosaukumu, pasūtītāja un būvdarbu veicēja datiem, atbildīgā būvdarbu vadītāja datiem, būvatļaujas numuru un izsniegšanas datumu. Izvietot arī brīdinājuma un aizlieguma zīmes saskaņā ar MK2002.03.09  noteikumiem Nr. 400 "Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā" ( skat. 1. pielikumu).

Teritorijā ierīkot laukumu būvgrūžu nokraušanai, kas paredzēts atsevišķu būvgrūžu veidiem (dz.betona šķembas, ķieģeļi, metāla konstrukcijas u.tml.).

2.2 PAGAIDU ĒKAS UN BŪVES

Objekta teritorijā paredzēts izvietot sekojošas pagaidu ēkas un būves:

1) Strādājošo sadzīves telpas, apvienotas ar apsardzes telpu  -  pārvietojamas, konteinera tipa,  izmēri plānā 3,0x6,0m;

2) Pārvietojama Bio tualete ;

3) Būvgružu savākšanas konteiners.

Precīzus lielgabarīta būvmateriālu un būvkonstrukciju nokraušanas laukuma izmērus, strādājošo sadzīves telpu un pārvietojamo tualešu skaitu pēc aprēķina  nosaka galvenais būvuzņēmējs, vadoties no izstrādātajā DVP paredzētā celtniecības - montāžas darbu kalendārā grafika un ar to saistītā materiālu piegāžu būvlaukumam un darbaspēka kustības grafikiem.

2.3 SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVLAUKUMĀ.

Transporta kustības shēmu būvlaukuma teritorijā precizē  galvenais būvuzņēmējs  izstrādātajā DVP.

Autotransporta pieļaujamais ātrums teritorijā 20 km/h.

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un pievadceļos, tas attiecas uz būvdarbiem un būvdarbu vietas aprīkošanu. Būvdarbos iesaistītais transports un mehānismi nedrīkst radīt traucējumus operatīvo dienestu piekļuvei pie objekta.

Veicot darbus:

- demontāžu veikt ar demolātoriem , ar ekskavatoru ar celtspēju 22 t un izleci 26 m ar kausu.

Darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz akceptētu būvprojektu, izstrādā galvenais būvuzņēmējs, bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem - darbuzņēmēji. Darbu veikšanas projekta sastāvdaļas nosaka saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 310-15 "Darbu veikšanas projekts", projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma. Darbu veikšanas projektu izstrādā pēc būvatļaujas saņemšanas un pirms būvdarbu uzsākšanas. Darbu veikšanas projektam jāatbilst būvdarbu organizēšanas projektam, kas ir akceptētā būvprojekta sastāvdaļa, un prasībām, kuras būvvalde ierakstījusi būvatļaujā.

Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda  būvdarbu un autoruzraudzības žurnāli. Jāaizpilda segto darbu pieņemšanas aktus. Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanas aizliegta. Sastādītos aktus un izpildshēmas  reģistrē būvdarbu žurnālā. Būvdarbu žurnālā reģistrē arī būvdarbu veikšanā iesaistītos ģenerāluzņēmēju un apakšuzņēmējus, to atbildīgos pārstāvjus kā arī  būvei piegādāto materiālu sertifikātus un citus materiālu kvalitāti apliecinošus dokumentus.

Darbu veikšanas projektā norādīt konkrētus pasākumus, lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu darbu veikšanas zonās un nodrošinātu izglītības iestādes personāla un audzēkņu drošu pārvietošanos būvdarbu veikšanas laikā.

Celtniecības procesa nodrošināšana ar energoresursiem:

- Ūdens – no esošās uzņēmuma tīkliem (saskaņojot ar pasūtītāju);

- Elektroenerģija – no esošās uzņēmuma tīkliem (saskaņojot ar pasūtītāju);

- Kanalizācija – atsevišķa būvē vai esošā ēkā (saskaņojot ar skolas administrāciju);

- Strādnieku un ITS izvietošana – celtnieku sadzīves ēkā

3. VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ

1.Nojaukšanas un būvniecības darbus veikt atbilstoši  Vispārīgo būvnoteikumu un Latvijas būvnormatīvu prasībām;

2. Nojaukšanas un būvniecības darbu laikā nodrošināt apkārtējās vides  aizsardzību no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības tehnikas;

3. Nojaukšanas un būvniecības laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un 14. pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas;

4. Aizliegt sajaukt nojaukšanas un būvniecības darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus atbilstoši  “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantam.

5. Saskaņā ar LR „Atkritumu apsaimniekošanas likumu” , „Vides aizsardzības likumu”, „Piesārņojuma likumu” un MK noteikumiem par bīstamo atkritumu klasifikāciju, naftas produktu piesārņojums tiek pieskaitīts pie bīstamiem atkritumiem. Tiek veikta teritoriju piesārņotas grunts izpēte, noteikta piesārņojuma kategorija un pieņemta viena no sanācijas metodēm :sanācija uz vietas vai pārvietošana (ekskavācija), lai to attīrīt vai apglabāt poligonā.

4. DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ

Pirms darba uzsākšanas strādājošo instruktāža darba aizsardzības (DA) jautājumos. Saskaņā ar MK 2003. gada noteikumiem Nr. 323, instruktāžu darba aizsardzībā veic sekojošā kārtībā :

1. ievadinstruktāža - stājoties darbā. Instruktāžu veic organizācijas DA speciālists vai organizācijas vadītāja rakstiski norīkota cita persona. Ievadinstruktāža nepieciešama visiem darbā pieņemtajiem, neatkarīgi no to izglītības, darba stāža attiecīgajā profesijā vai amata, visiem, kas ieradušies komandējumā, kā arī audzēkņiem un studentiem, kas ieradušies ražošanas apmācībā vai praksē.

2. instruktāža darba vietā  :

2.1. sākotnējā.  Ir obligāta nodarbinātajiem, kuri :

2.1.1. uzsāk darbu vai mācību praksi,

2.1.2. ir norīkoti citā darba vietā vai cita darba veikšanai,

2.2. atkārtotā DA instruktāža darba vietā.

Lai būvlaukumā nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, darbuzņēmējs:

1) atbilstoši  būvlaukuma un   būvdarbu raksturam, darba apstākļiem un riska faktoriem veic pasākumus, kas nodrošina darba vietu atbilstību MK not. Nr. 92  VI nodaļas  "DA prasības darba vietu iekārtošanai būvlaukumos"  un VIII nodaļas " DA papildu prasības darba vietu iekārtošanai ārpus telpām" ,

2) ievēro projekta sagatavošanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora norādījumus.

Veicot būvdarbus, darbuzņēmējs ņem vērā  Darba aizsardzības likuma (DAL) noteiktos DA principus, arī attiecībā uz :

1)  būvlaukuma norobežošanu un tīrības un kārtības ievērošanu tajā,

2) darba vietu izvēli . Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus  un būvmašīnu  izvietošanas zonas, ņem vērā nepieciešamību brīvi piekļūt katrai darba vietai,

3) dažādu materiālu izmantošanas  apstākļiem,

4) būvmašīnu un iekārtu tehnisko apkalpi un pārbaudēm, uzsākot ekspluatāciju, kā arī regulārām pārbaudēm ekspluatācijas laikā, lai novērstu defektus, kas rada risku nodarbināto drošībai un veselībai,

5)  dažādu materiālu uzglabāšanas  zonu ierīkošanu un marķēšanu,

6)  izmantoto bīstamo vielu un materiālu savākšanu un pārvietošanu,

7)  atkritumu un būvgružu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un likvidēšanu,

8) dažādiem darbiem vai darba posmiem paredzētā izpildes termiņa maiņu, pamatojoties uz darba gaitu būvlaukumā,

9) sadarbību ar pašnodarbinātajiem,

10) sadarbību un darbu saskaņošanu ar citu darbu veicējiem būvlaukuma tuvumā.

5. Darba drošības prasības, strādājot augstumā.

Visi darbi, kuros strādājošais atrodas 1,5m un augstāk no drošas atbalsta plaknes, veicami saskaņā ar LR MK 2002. gada 09.12. noteikumu Nr. 526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā" prasībām.

Darba devējs nodrošina, lai nodarbinātie, kas strādā augstumā (1,5 m un augstāk), darbu veic uz stabilas un drošas virsmas, neradot risku savai un citu drošībai un veselībai, kā arī ievērojot ergonomikas prasības un principus. Strādājot augstumā, kāpnes par darba vietu izmanto vienīgi tad, ja risks nodarbināto drošībai un veselībai ir samazināts līdz minimumam un ja darba aprīkojumu lieto neilgu laiku vai darba laukumam ir specifiski apstākļi, kurus darba devējs nevar mainīt (pārveidot).

Atļauju strādāt augstumā var saņemt tikai tad, kad būvdarbu vadītājs vai meistars kopā ar brigadieri ir apskatījuši nesošās konstrukcijas atbilstību Darbu veikšanas projektā norādītajam. Darbu izpildē jāvadās pēc VS 12.3.040-86 prasībām.

Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstāk par 1,3 m, ka arī, ja to attālums no iespējamās krišanas vietas ir lielāks par 2 m, jānodrošina ar pagaidu nožogojumiem.

Drošības josta  jānostiprina vietās, ko norāda darbu vadītājs. Instrumenti jātur speciālā kastē vai somiņā.

Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstumā, kas lielāks par 2,5 m no atbalsta virsmas.

Ja rodas avārijas situācija, strādājošiem nekavējoties jāpārtrauc darbs, jāizslēdz visas darbojošās iekārtas un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, bet ja tas nav iespējams, darbs jāpārtrauc, līdz bīstamība ir novērsta.

Darbus augstumā atļauts veikt vienīgi tad, ja laikapstākļi nerada risku nodarbināto drošībai un veselībai.

6. Darba drošības prasības, pārvietojot smagumus.

Pārvietojot smagumus,  jāievēro sekojošas prasības:

1. Pārvietojamā krava nedrīkst būt pārāk smaga vai liela,

2. Krava nedrīkst būt neparocīga vai grūti satverama,

3. Kravai jābūt stabilai, tās saturs nedrīkst sakustēties,

4. Krava jāpārvieto, turot tuvu pie ķermeņa, izvairoties no ķermeņa saliekšanas vai pagriešanas,

5. Kravas pārvietošanas vieta nedrīkst būt pārāk šaura, tai jābūt pietiekami apgaismotai,

6. Pamatne, pa kuru pārvietojas strādnieks ar kravu, nedrīkst būt slidena,

- Nav pieļaujama kravas pārvietošana ar rokām lielā attālumā.

7. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu veicējs ( būvētājs vai būvuzņēmējs).  Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.82, izdotu Rīgā, 2004. gada 17. februārī, aktuālās redakcijas 8. nodaļa.

Būvobjektu nodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 prasībām.

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai materiālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām.

Objektā redzamās vietās jābūt norādītam evakuācijas ceļu plānam. Evakuācijas ceļus aizliegts aizkraut ar dažādiem materiāliem vai kā citādi radīt apgrūtinājumus cilvēku izkļūšanai no bīstamās  zonas.

Sastādīja:                                R.Dmitrijeva

(sert.Nr.: 20-2529)