SKAIDROJOŠS  APRAKSTS

Noliktavas laukums.

- Ievads.

Projekts „Ēku un būvju nojaukšana Līvānu novada pašvaldības SIA „Līvānu siltums teritorijas pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Celtniecības ielā 7a, Līvānos”  izstrādāts pamatojoties uz pasūtītāja – Līvānu novada domes iesniegumu, uzdevumu projektēšanai, apsekošanu un uzmērīšanu uz vietas, saskaņā ar LBN, un citu normatīvo aktu prasībām.

- Teritorijas labiekārtojums.

Teritorijas labiekārtojums plānots kā zaļā zona pie ražošanas objekta. Pilnībā tiek nomainīts zāliens, vietām paredzēta augsnes nomaiņa.

Teritorijā paredzēts maksimāli saglabāt esošos kokus.

Teritorijas labiekārtošana paredz:

- Apkārt visai SIA „Līvānu siltums” teritorijai izbūvēt jauno žogu ar diviem iebraukšanas vārtiem;

- Noliktavas laukuma izbūvi ar asfaltbetona segumu un žogu  ar pieslēgumu pie SIA Līvānu siltums” teritorijas žoga, ierīkojot vārtus pie iebraukšanas un izbraukšanas.

- Nožogot artēzisko aku sanitāro zonu, ierīkojot vārtus;

- Pārējā teritorijā ierīkot zālienu.

Projektā paredzēts BETAFENCE firmas Nulfor 2D/2D Super tipa  žogs (vai ekvivalents). Žoga pamati no betona C16/20, O200 mm, 800 mm dziļumā no zemes virsmas. Pamatu (stabu) solis 2,5 m. Pamatus betonēt uz blietētas, 200 mm biezās, šķembu (fr. 0/45 mm) kārtas . Žoga stabu pamatu attālums no elektrokabeļiem min 600 mm., no siltumtrases – 1,5 m.

Teritorijas vertikālais plānojums veidots ņemot vērā esošo situāciju (lietus ūdens novadīšana grāvi)

Perspektīvē tiks projektēts noliktavas laukuma apgaismojums, kas nepieciešams teritorijas funkcionālai izmantošanai.

Organizējot transporta kustību uz vai no teritorijas, perspektīvē paredzēts izbūvēt ceļus no Celtniecības ielas gar projektējamo teritoriju ar iebraukšanu tajā un uz SIA „Līvānu siltums”.

Sastādīja                   R.Dmitrijeva