### PASKAIDROJOŠAIS RAKSTS

| 1. | Būvprojekts izstrādāts pamatojoties SIA "Lattelecom" tehniskā priekšlikuma Nr.37.8-10/53/393 no 24.08.2015 |
| --- | --- |
| 2. | Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar: "Būvniecības likumu"; - MK noteikumiem nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"; - MK 281 (LBN 202-15) "Būvprojekta saturs un noformēšana"; - MK 30.09.2014 noteikumiem nr. 574 (LBN008-14) “Inženiertīklu izvietojums”. - MK noteikumiem nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība"; - MK 328 (LBN 262-15) "Elektronisko sakaru tīkli". |
| 3. | Būvprojektā paredzēts sekojošs darbu apjoms: |
| - - - - | Vienkanāla kabeļu kanalizācijas izbūve no esošās kabeļu akas KA 185 Celtniecības ielā līdz SIA ”Līvānu siltums” administratīvai ēkai Celtniecības ielā 7a un SIA ”Līvānu siltums” katlu mājai– saskaņā ar rasējumiem Trases garums –361.0 kabeļu kanalizācijas ieguldīšanas dziļums –0.8m, izņemot šķērsojuma vietas ar citām inženierkomunikācijām (skatīt uz rasējuma) - saskaņā ar rasējumiem Proj.kabeļa VMOHBU 3x2x0.5 ievilkšana projektējamajā kanalizācijā no proj.uzmavas KA185 Celtniecības ielā līdz SIA ”Līvānu siltums” administratīvai ēkai, tālāk kabeļa izbūve 1.stāvā pie griestiem līdz proj. adapterim – saskaņā ar rasējumiem Proj .optiskā kabeļa 2x6 SM ievilkšana esošajā un projektējamajā kanalizācijā no esošas sakaru kanalizācijas akas KA 187 Celtniecības ielā līdz SIA ”Līvānu siltums” administratīvai ēkai, tālāk kabeļa izbūve 1.stāvā pie griestiem līdz proj. skapim 26SC - saskaņā ar rasējumiem Proj .optiskā kabeļa 4F ievilkšana projektējamajā kanalizācijā no proj.skapja 26SC administratīva ēkā līdz katlu mājai , tālāk kabeļa izbūve 1.stāvā pie griestiem līdz proj. rozetei - saskaņā ar rasējumiem |
| - | Pirms celtniecības darbu sākuma organizācijai, kas veic celtniecības darbus, darbu gaitu un laiku saskaņot ar ēkas īpašnieku. |
|  | Darba aizsardzība |
| 1. | Personāla drošības nodrošināšanai sakaru līniju būvniecības un ekspluatācijas laikā projektā paredzēts sevišķi uzmanīgi veikt darbus strādājot tuvu un uz ielu vai ceļu braucamās daļas, blakus esošām virszemes būvēm, elektrisko līniju, ielu apgaismojuma un sakaru līniju stabiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošās darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas, kā arī celtniecības normas un noteikumus. |
|  | Sastādīja: L. Savicka |