| Ģeoloģiskā un ģeotehniskā firma SIA „BG Invest” Reģ. Nr. 41503040947, Rīgas 45-34, Līvāni, LV-5316, mob. tālr. 26105551, e-pasts bginvest@inbox.lv |  |
| --- | --- |
| PASŪTĪTĀJS: | Līvānu novada dome Reģ. Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 +371 26196358 |
| PASŪTĪJUMA vai PROJEKTA NR: | 12-09-2016/01 |
| BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS: | Seguma atjaunošana Kaiju ielā |
| ADRESE: | Līvāni, Līvānu novads |
| BŪVES GALVENĀS LIETOŠANAS VEIDS (ar cipariem un vārdiem): | - |
| BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJA: | Tehniskais projekts |
| MARKA: | ĢI |
| SĒJUMA NR./SĒJUMU SKAITS: | 1/1 |
| ATBILDĪGAIS PĀRSTĀVIS: | Valdes loceklis, Jānis Balodis |
| BŪVPROJEKTA SADAĻAS VADĪTĀJS: | Jānis Balodis, sert.Nr. 20-5670 |
| ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS VIETA UN GADS | Līvāni, 2016. gada novembris |

Saturs

- Ievads

- Secinājumi un rekomendācijas

- Pielikums

  - Apzīmējumi (ĢI – 1) 							1 lapa

  - Ģeotehnisko izstrādņu izvietojuma shēma (ĢI – 2) 		4 lapas

  - Ģeotehniskie urbumu griezumi 1-5 (ĢI – 3) 			1 lapa

  - Urbumu ģeotehniskie apraksti (ĢI-4) 				4 lapas

  - Laboratorijas testēšanas pārskats 					1 lapa

  - Zemes dzīļu izmantošanas licences kopija				3 lapas

  - Būvprakses sertifikāta kopija 					1 lapa

- Ievads

Ģeotehniskā izpēte veikta septembra mēnesī (23.09.2016) Kaiju ielā, Līvānos, Līvānu novadā pēc Līvānu novada domes uzdevuma un pasūtījuma Nr. 12-19-2016/01. Ģeotehniskā izpēte paredzēta sakarā ar ielas atjaunošanu uz asfaltbetona segumu. Uz izpētes brīdi visi esošo Kaijas ielas posmu klāj grants segums.

Darba mērķis: Noteikt Kaiju ielas ģeotehniskos parametrus Līvānos, Līvānu novadā, tā projektēšanai un būvniecībai.

Darbus vadīja: Lauku darbus veica un materiālus apstrādāja J. Balodis (būvprakses sertifikāta Nr. 20-5670).

SIA „BG Invest” ir Valsts vides dienesta izdota zemes dzīļu izmantošanas licence Nr. CS15ZD0421 objektiem, kuriem tā ir nepieciešama.

Darba sastāvs un metodika atbilst LVS EN 1997-2+AC prasībām.

Darbu sastāvā ietilpa:

- 5 urbuma punktu koordinātu nospraušana dabā LKS-92 sistēmā ar GPS iekārtu Garmin GPSmap 62;

- Urbšanas darbi 5 vietās līdz 3,0m dziļumam ar vītņurbšanas metodi izmantojot rokas instrumentu komplektu Eijkelkamp un motorurbi Stihl BT 121 ar pagarinājuma stieņiem 1 m, Ø 62mm;;

- Noņemti 4 traucētas struktūras grunts paraugi testēšanai LATAK akreditētajā ģeotehniskajā laboratorijā (A/S „Ģeoserviss);

- Iegūto materiālu apstrāde, analīze, secinājumu un rekomendāciju izstrāde saskaņā ar darba uzdevumu.

Pēc iegūtajiem rezultātiem:

- Uzzīmēti ģeotehniskie urbumu griezumi 1-5 un (ĢI-3 sk. 3.3 pielikumā) un sastādīti 5 ģeotehniskie urbumu apraksti (ĢI-4 sk. pielikums 3.4);

- Noteiktas 5 ģeotehnisko urbumu punktu koordinātas LKS-92 sistēmā:

| Urbuma Nr. un tā dziļums (m) | Abs. Atz. (m) | x | y | Urbuma Nr. un tā dziļums (m) | Abs. Atz. (m) | x | y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urb.-1 (3,0m) | 94,35 | 249106,453 | 634660,069 | Urb.-4 (3,0m) | 94,80 | 248826,412 | 634838,594 |
| Urb.-2 (3,0m) | 94,70 | 249020,111 | 634674,131 | Urb.-5 (3,0m) | 94,00 | 248724,606 | 634927,689 |
| Urb.-3 (3,0m) | 95,30 | 248930,613 | 634749,440 |  |  |  |  |

- Pēc kompleksās izpētes rezultātiem, izmantojot urbšanas darbus, laboratorijas testēšanas pārskata rezultātus un ģeotehniskās datu bankas informāciju, pamatnes gruntis sadalītas 13 ģeotehniskajos elementos, kuru fizikāli – mehānisko īpašību normatīvie un aplēses raksturlielumi sakopoti 1. tabulā (teksta beigās).

- Secinājumi un rekomendācijas

  - Ģeomorfoloģiski izpētes posms atrodas Austrumlatvijas zemienes Jersikas līdzenumā, kur zem uzbērtiem grunts slāņiem griezuma vidusdaļu lielākoties veido smilšainas gruntis, pamati mālainas gruntis. Reljefs izpētes joslā samērā līdzens – antropogēni pārveidots, kur izpētes urbumi atrodas no 94,60m (urb.-5) līdz 95,30m (urb.-3) absolūtās augstuma atzīmes robežās.

  - Griezuma augšējo daļu urb.-1, urb.-2, urb.-3, urb.-4 un urb.-5 no 0,5m (urb.-5) līdz 0,85m (urb.-3) dziļumam veido uzbērta grunts vidēji blīvā (ĢTE-1’’) un blīvā stāvoklī (ĢTE-1’ un ĢTE-d). Griezuma augšējo daļu veido smilšaina grants ar dolomītšķembām un oļu piejaukumu blīvā stāvoklī (ĢTE-d) no 0,10m (urb.-1, urb.-2 un urb.-3) līdz 0,25m dziļumam (urb.-5). Zem dolomītšķembu slāņa griezumu dziļāk veido smalkas smilts uzbērums blīvā stāvoklī (ĢTE-1’), kur slāņa virsma konstatēta no 0,10m (urb.-1, urb.-2 un urb.-3) līdz 0,25m (urb.-5) dziļumam, bet pamatne no 0,15m (urb.-2 un urb.-3) līdz 0,50m dziļumam (urb.-5). Zem smilts uzbēruma griezumu dziļāk veido vidēji rupjas smilts uzbērums ar retu oļu un dolomītšķembu piejaukumu (ĢTE-1’) urb.-1 no 0,25m līdz 0,50m, urb.-3 no 0,15m līdz 0,85m un urb.-4 no 0,25m līdz 0,55m. Urb.-2 zem smilts slāņa griezumu dziļāk veido uzbērta grunts vidēji blīvā stāvoklī (ĢTE-1’’) no 0,15m līdz 0,70m dziļumam. Zem uzbērtām gruntīm konstatēts aprakts augsnes slānis (ĢTE-2) urb.-1 no 0,65m līdz 0,80m dziļumam un urb.-4 no 0,55m līdz 0,80m dziļumam.

Griezuma vidusdaļu zem augsnes slāņa urb.-1 no 0,80m līdz 1,10 dziļumam konstatēta labi sadalījusies kūdra (ĢTE-3) mitrā stāvoklī, melna.

Griezuma vidusdaļu visos urbumos konstatēta smilšaina grunts vidēji blīvā un blīvā stāvoklī. Putekļaina smilts vidēji blīvā stāvoklī konstatēta (ĢTE-6’’) urb.-1, urb.-2 un urb.-4, un smalka smilts vidēji blīvā stāvoklī (ĢTE-7’’). Smalka smilts blīvā stāvoklī konstatēta urb.-2 no 0,70m līdz 1,45m un urb.-3 no 0,85m līdz 1,50m dziļumam. Griezuma vidusdaļu urb.-3 līdz urb.-5 veido māls sīksti plastiskā (ĢTE-16s) un puscietā stāvoklī (ĢTE-16c), kur slāņa virsma konstatēta no 1,20m (urb.-4 un urb.-5) līdz 1,50m (urb.-3), bet pamatne no 1,60m (urb.-4) līdz 2,40m dziļumam (urb.-5).

Pamatni urb.-1 un urb.-2 veido pusciets māls (ĢTE-16c) no 2,70m līdz 2,8m dziļumam. Pamatni urb.-3, urb.-4 un urb.-5 veido morēnas smilšmāls mīksti plastiskā  stāvoklī (ĢTE-19m) un sīksti plastiskā stāvoklī (ĢTE-19s), kur slāņa virsma konstatēta no 1,60m (urb.-4) līdz 2,40m dziļumam (urb.-50, bet pamatne līdz izpētes dziļumam 3,0m.

Grunts detālus saguluma apstākļus skatīt ģeotehniskajos urbumu griezumos 1, 2, 3, 4 un 5 pielikumā 3.3 (ĢI-3) un grunts raksturojumu pēc tā sastāva un īpašībām skatīt ģeotehniskajos urbuma aprakstos (pielikums 3.4 (ĢI-4).

  - Normatīvai grunts caursalšanas dziļums pēc LBN 003 – 15 smilšainajām gruntīm ar varbūtību 50% - 120 cm, 10% - 144 cm, un ar varbūtību 1% - 160 cm un normatīvai grunts caursalšanas dziļums pēc LBN 003 – 15 mālainajām gruntīm ar varbūtību 50% - 100 cm, 10% - 120 cm, un ar varbūtību 1% - 133 cm.

  - Pazemes ūdens līmenis izpētes laikā (23.09.2016) tika konstatēts tikai urb.-1 2,50m dziļumā no zemes virsmas, kas pēc absolūtās augstuma atzīmes atbilst 91,85m. Pārējos urbumos no urb.-2 līdz urb.-5 pazemes ūdens līmenis netika konstatēts līdz izpētes dziļumam 3,0m. Iespējamās gruntsūdeņa līmeņa maksimālās svārstības var pārsniegt robežās ± 0,1-0,5m. Pēc ģeotehniskās datu bāzes informācijas gruntsūdenis nav agresīvs uz betonu no parastā portlandcementa.

  - No ģeotehniskā viedokļa Kaiju ielas seguma atjaunošana Līvānos, Līvānu novadā ir samērā labvēlīga:

- Izpētes urbumos līdz 3,0m dziļumam netika atklātas vājas nestspējas gruntis (kūdra, dūņas, smilts irdenā stāvoklī ar organiskas piejaukumu) ar pazeminātiem fizikāli-mehāniskajām īpašībām, izņemot apraktu augsnes slāni (ĢTE-2) urb.-1 no 0,65m līdz 0,80mm dziļumam un urb.-4 no 0,55m līdz 0,80m dziļumam, ko būvniecības laikā nepieciešamības gadījumā ieteicams apmainīt pret kvalitatīvu smilts uzbērumu, ko noblīvēt līdz projektā paredzētam blīvumam;

- pazemes ūdens līmenis tika konstatēts smilšainās gruntīs tikai urb.-1 2,50m dziļumā, kas neietekmē seguma atjaunošanu;

- pazemes ūdens līmenis netika konstatēts urb.-2, urb.-3, urb.-4 un urb.-5 līdz izpētes dziļumam 3,00m.

  - Smilšaino grunšu uzirdināšanas gadījumā būvniecības laikā nepieciešams noblīvēt līdz projektā paredzētam blīvuma, mālaino grunšu atmiekšķēšanās gadījumā apmainīt pret kvalitatīvu smilts uzbērumu, ko noblīvēt līdz projektā paredzētam blīvumam.

  - Dabīgās grunts pamatnes kūkumošanu sasalstot var noteikt, piemērojot SN 449-72 kā tehniskās literatūras avotu, kā vāji vai vidēji kūkumojošas:

- Putekļainām smiltīm –III grupa Kk=2-4%;

- Mālsmilts un smilšmāls – IV grupa Kk=4-7%, kas jāievēro projektējot seguma konstrukciju.

  - Ceļa seguma šķembu slāņa sablīvēšana jānosaka būves gaitā ar spiedoga metodi saskaņā ar DIN 18134:2012. Uzbērtā grunts (ĢTE-1’ un ĢTE-d) var tikt izmantota kā ceļa seguma pamatne dziļākajos slāņos pēc tās izlīdzināšanas un noblīvēšanas līdz projektā paredzētam blīvumam.

  - Kaiju seguma atjaunošana apstākļi Līvānos, Līvānu novadā nosakāmi pēc grunšu fizikāli – mehānisko īpašību raksturlielumiem 1. tabulā aiz teksta daļas un atsevišķi pēc urbuma aprakstiem.