- VISPĀRĪGĀ NODAĻA

1. Paskaidrojuma raksts

Saturs

1. Ievads	2.lpp

2. Esošās situācijas raksturojums	2.lpp

3. Projekta galvenie risinājumi	3.lpp

4. Projekta dokumentācija	5.lpp

5. Būvnormatīvi un standarti	5.lpp

6. Darba drošība	5.lpp

7. Norādījumi būvdarbu veikšanai	6.lpp

- Ievads

„Sutru pamatskolas piebraucama ceļa un stāvlaukuma seguma renovācija Sutru pagastā, Līvānu novadā”,  darbu daudzumu saraksts un specifikācijas sagatavoti saskaņā ar Līvānu novada domes, Sutru pamatskolas noslēgto līgumu. Projekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajām normām un līguma noteikumiem.

Projektu izstrādāja SIA „SIA Dabl V” inženieris:

Vadims Semoņenko - LBS būvprakses sertifikāts Nr.20-4451,

- Esošās situācijas raksturojums

Projektējamais objekts atrodas Sutru pagastā, Līvānu novada īpašumā ar kadastra numuru 76820020086, kur atrodas Sutru pamatskola. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek veikta skolas pagalma seguma renovācijas projekta izstrāde. Pagalma teritorijā ir ierīkots laukums ar izmēriem 21m x 18m ar melno segumu. Tas pilda skolas personāla, kā arī skolēnu vecāko automobiļu uzturēšanas funkciju. Laukums kalpo arī piekļūšanai pie palīgēkām, ar dažādam funkcijām, kuras atrodas apkārt laukuma teritorijas. Uz laukuma ir novietotas divi basketbola grozi, pēc kā var secināt, ka laukuma teritorija kalpo strītbola spēles rīkošanai Iebraukšana laukumā notiek pa pievadceļu 3m platuma 46m garuma no valsts reģionāla autoceļa P63 „Līvāni - Preiļi”. Pievadceļam segums ir nolietojies, ar  plaisu tīklu un 60% bedrēm. Vietām pat melno segumu nevar konstatēt (Att.1). Pagalmā arī segums ir neapmierinošā stāvoklī (Att.2). Melnais segums ir apmēram 50% laukuma platībai un pārejai teritorijai ir grants segums. Ūdens novadīšana no ceļa un laukuma teritorijas ir apgrūtināta, kā rezultātā tiek bojāta atlikuša seguma daļa. Brauktuves malās ir izveidojies uzaugums, kurš arī apgrūtina ūdens noteci no segas virsmas. Pie valsts autoceļa ir iebūvēta caurteka ar d=0,5m. Tā ir aizsērējusi un nepilda savu funkciju (Att.3).

Izbraukšana uz valsts autoceļa ir apgrūtināta, jo 1) notiek kāpumā apmērām 5-6% (tā rezultātā ir apgrūtināta izbraukšana uz galvenā ceļa sevišķi ziemas laika periodā) un 2) izbraucot redzamību pieslēguma aizsedz uz nogāzēm augošie koki, kas rada risku uzbraukšanai pa galveno ceļu braucošam transportam.

Att.1

Att.2

Att.3

- Projekta galvenie risinājumi

Pievadceļam tiek pieņemta EV kategorija

Pievadceļa projektētais ātrums ir 30km/st

Normālprofils NP3,5

Renovācijas projektā paredzēti sekojošie galvenie darbi:

- Veca melna seguma nojaukšana ar transportēšanu uz pasūtītāja atbērtni;

- Koku ciršana ar celmu raušanu

- Ceļa klātnes paplašināšana ar grants smilts maisījumu

- Laukuma un pievadceļa segas pamata pastiprināšana  ar šķembu maisījumu 0/45;

- Brauktuves asfaltbetona seguma atjaunošana;

- Jaunas  d=0,4m L=6,5m PVC caurtekas iebūve.

- Augu zemes atjaunošana

  - Autoceļu (ielu) trase

- sagatavošanas darbi

Laukuma un pievadceļa seguma renovācijai  ir nepieciešams

- Nozāģēt kokus un izlauzt celmus, transportēt uz atbērtni

- Novākt uzaugumu brauktuves malās

- Nojaukt veco melno segumu un transports uz pasūtītāja atbērtni

- Jāveic savienojuma vietas ar esošo asfalta segumu zāģēšana

- Jāveic esošo grāvju tīrīšanu un atjaunošanu

- atsavināmas zemes

Objekts atrodas pašvaldības zemes ar kadastra numuru 76820020086 teritorijā.

- trases nostiprinājumi

Objekta nospraušanai izmantot ras. lapu GT 2-1”Izbūves plāns. Garenprofils. Šķērsprofils”. Augstuma atzīmes nospraušanai izmantot PP4166 X=243716.853 Y=657230.652 H=105.002m un PP4617 X=243773.685 Y=656926.430 H=105.983m.

- autoceļa plāns un garenprofils

Plānā laukuma un pievadceļa novietojums netiek mainīts un tas atkārto esošo objekta plānojumu, skatīt ras. lapu GT 2-1”Izbūves plāns. Garenprofils. Šķērsprofils”.

Garenprofilā ir paredzēts iesēdumu un strauju kāpumu koriģēšana, iespējas robežas pietuvojoties normatīvām prasībām. Lielākais pievadceļa garenkrītums paredzēts 6,458%, kas pie 30km/st ir pieļaujams.

  - .  Zemes klātne un autoceļa sega

Ceļa seguma renovācijai ir paredzēts izmantot esošo ceļa zemes klātne paplašinot to abas pusēs izbūvējot noapaļojuma rādiusus R=10m pieslēgumam valsts ceļam P63. Rekonstruējama ceļa posma paredzēts izmantot 1 ceļa klātnes tipu skatīt rasējuma lapā GT 2-1”Izbūves plāns. Garenprofils. Šķērsprofils”.

Lai nodrošinātu ūdens novadi no ceļa segas, izvēlēts vienpusīgs ceļa škērsslipums 2.5% .

- segas konstrukciju tipi

Laukumam un pievadceļam izbūvei paredzēts izmantot

- A/b AC 16surf ADDTj.pievesta <500

- Šķembu maisījums 0/45 ADDTj.smagie<100, hvid=12cm

- Izlīdzinošā salizturīga kārta, hvid=10cm

- Esošā grunts

Nomalēs izbūvei paredzēts izmantot:

- Grants šķembu mais.0/32 h=5cm

  - Ūdens novadīšanas sistēmas

Ir paredzēts noņemt uzaugums brauktuves malās, pārtīrīt grāvjus, kur nepieciešams izrakt no jauna Pk 0+14,86 iebūvēt PVC caurteku d=0,4m L=6,5.

  - Autoceļa aprīkojums

Pie izbraukšanas uz valsts ceļa paredzēts uzstādīt 206. ceļa zīme.

  - Stāvlaukumi

Stāvlaukumi tiek projektēti perpendikulāri skolas ēkai pie austrumu fasādes. Stāvlaukuma platums ir 2,5m un garums ir 5,0m

3.4.  Inženierkomunikācijas

Pie ceļa rekonstrukcijas ievērot pazemes komunikāciju un gaisa vadu aizsardzības zonas un pirms darbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto instanču pārstāvjus.

- Projekta dokumentācija

- 1. Sējums – GT,BA. Ceļu daļa. Vispārējā daļa. Specifikācijas. Būvdarbu apjomu saraksti. Rasējumi.

- Būvnormatīvi un standarti.

Materiāliem, kas tiks pielietoti posma rekonstrukcijā ir jāatbilst projektā norādītajiem standartiem vai būvnormatīviem. Ja nav norādīti speciāli standarti vai būvnormatīvi, tad pēc saskaņošanas ar projekta vadītāju, Līvānu novada būvvaldi, tiek izmantoti valstī pieņemtie standarti vai būvnormatīvi, kas domāti līdzīgiem darbiem.

Posma būvniecības projekts balstās uz šādiem Latvijas un Eiro Būvnormatīviem:

- Būvniecības likums;

- Vispārējie būvnoteikumi;

- Būvnoteikumi darbam autoceļu tīklā;

Visur, kur projektā dotas atsauksmes uz speciāliem standartiem un būvnormatīviem, kas attiecas uz būvmateriālu un materiālu īpašībām, darbu veikšanas kvalitāti, materiālu pārbaudēm, jāizmanto to jaunākās redakcijas, ja līgumā ar būvuzņēmēju nav noteikts citādi.

- Darba drošība

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāiepazīstina ar savu darba drošības plānu, kurā jāietver sekojoša informācija:

- Vispārējs darba un darba plānu apraksts;

- Sadarbība ar apakšuzņēmējiem;

- Drošības pasākumu organizēšana, ieskaitot vispārējos likumus, drošības pārbaudes, drošības apspriedes, ziņojumus un informāciju;

- Apraksts darbiem, kuri veicami ar īpašu risku un profilaktiskajiem pasākumiem riska mazināšanai;

- Specifisku drošības iekārtu lietošanas noteikumi, aizsargājošu un labi redzamu darba tērpu un ķiveru valkāšana u.t.t.;

- Informācija par pirmo palīdzību un svarīgākie telefona numuri (ātrā palīdzība, ugunsdzēsēji, policija);

- Strādājošo saraksts.

Būvuzņēmējam jāorganizē drošības apspriede līguma izpildīšanas sākumā, jāiepazīstina ar darbu drošības plānu. Visam būvpersonālam jāapstiprina sava piedalīšanās sanāksmē, parakstoties žurnālā. Pēc tam sekojošas apspriedes jānotur pēc saskaņota intervāla, ar tādu pašu piedalīšanās apstiprināšanas dokumentāciju.

Būvuzņēmējam, atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par darba aizsardzību” savā darbībā ir jāievērtē spēkā esošiem Darba aizsardzības likumdošanas akti:

Ministriju kabineta noteikumi;

Ministriju izdotie normatīvi un instrukcijas;

Darba drošības standarti, normas un noteikumi.

No jauna pielaistos strādniekus pie darba drīkst pielaist pēc ievadinstruktāžas vispārējā drošības tehnikā un instruktāžas darba vietā pirms katra darba veida.

Komplekso brigāžu drošības tehnikas instruktāžu darba vietā veic par visiem darba veidiem objektā un atkārto ne retāk kā reizi 60 dienās, bet darbos ar bīstamajām iekārtām – ne retāk kā reizi 45 dienās. Instruktāžu veikšanu un zināšanas pārbaudes reģistrē speciālā žurnālā.

Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu novēršanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, meteoroloģiskie apstākļi, putekļi, toksiskas vielas, troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c., vai to samazināšanai, ja citādi nav iespējams.

Katrā objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem, fiksējošo šinu komplektiem un citiem līdzekļiem pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem.

Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un dažādus aizsarglīdzekļus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c.

Būvuzņēmējam ir jānodrošina pietiekams darba vietas apgaismojums, saskaņā ar VS 12.1.046-85 „Apgaismojuma normas būvlaukumos” prasībām, lai izslēgtu traumatismu un nelaimes gadījumus.

Atbildīgajam par darba drošības ievērošanu ir jāsastāda un noteiktā kārtībā jāapstiprina bīstamo zonu saraksts objektā, norādot aizsardzības zonas, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

7.  Norādījumi būvdarbu veikšanai.

Celtniecības darbi veicami saskaņā ar tehnisko projektu, Latvijā spēkā esošajiem būvnoteikumiem.

Būvatļauja celtniecības darbu uzsākšanai saņemama Līvānu novada būvvaldē.

Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas, nepieciešamības gadījumā veikt attiecīgas korekcijas, kas saskaņojamas ar projekta autoru (tālr. 29205838)

Sastādīja:______________________V.Semoņenko

ŠĪ BŪVPROJEKTA RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ CITU NORMĀTĪVO AKTU PRASĪBĀM. V. Semoņenko Būvprakses sertifikāts Nr.20-4451

2. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| 1. | Projektējamā objekta pilns nosaukums un tā būvniecības adrese. | Sutru pamatskolas piebraucama ceļa un stāvlaukuma seguma renovācija Sutru pagastā, Līvānu novadā |
| --- | --- | --- |
| 2. | Būvniecības ierosinātājs nosaukums, adrese, telefons, fakss. | Līvānu novada dome Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316 tālr. 6 53 07250 |
| 3. | Īpašuma piederība. | Līvānu novada dome |
| 4. | Celtniecības gads. | 2012.g. |
| 5. | Darbu daudzumu sarakstu izstrādes termiņš. | 2012.gada aprīlis |
| 6. | Būvniecības veids. | Esošu pievadceļa un auto stāvvietu renovācija. |
| 7. | Esošās situācijas apraksts. | Esošam pievadceļa un stāvlaukumam ir melnais segums, kurš ir nolietojies ar plaisu tīklu un 60% bedrēm. |
| 8. | Darbu daudzumu sarakstu izstrādei. | Veikt darbu daudzumu sarakstu sagatavošanu pievadceļa un auto stāvvietu seguma renovācijai. Izstrādājot darbu daudzumu sarakstu, jāievēro Latvijas būvnormatīvu prasības. Darbu daudzumu sarakstu tehniskie risinājumi jāsaskaņo ar pasūtītāju. Darbu daudzumu sarakstu sastāvā ir jābūt: - Paskaidrojuma raksts, - Novietojuma skice, - Plāna skice, - Šķērsprofilu skice, - Būvdarbu apjomu saraksti. Darbu daudzumu sarakstam dokumentācijas eksemplāru skaits – 4 (četri). |
| 9. | Saskaņošana un akceptēšana. | Saskaņot ar Līvānu novada pašvaldību, Sutru pamatskolas vadītāju, Sutru pagasta pārvaldes vadītāju |
| 10. | Uzdevums projekta izstrādei. | Veikt pievadceļa seguma renovāciju, paredzot asfalta ieklāšanu 3.0m platumā, nostiprinātas nomales 0,25m platumā, stāvvietas asfalta seguma atjaunošanu, ar perpendikulāru auto novietojumu. Paredzēt pasākumus ūdens novadīšanai no ceļa segas (izstrādāt vertikālā plānojuma skice, paredzēt grāvju un caurteku tīrīšanu Segumi: - stāvvietu segums - asfaltbetons; - pievadceļa segums – asfaltbetons. |

Pasūtītājs                                                	Izpildītājs

Līvānu novada dome				               SIA "Dabl V"

Reģ.Nr. 90000065595					Reģ.Nr. 45403030258

_________________                                  	                             _________________   V. Semoņenko

- TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

SATURS

1	Vispārēja nodaļa	8

2	Sagatavošanas darbi	8

2.1	Uzmērīšana un nospraušana	8

2.2	Koku zāģēšana ar celmu laušanu	8

2.3	Uzauguma noņemšana un liekas grunts izlīdzināšana	8

2.4	Brauktuves asfalta malas zāģēšana	8

2.5	Konstrukciju nojaukšana	8

2.6	Grāvju tīrīšana	8

3	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas	8

3.1	Zemes klātnes paplašināšana un izlīdzinošas kārtas izbūve	8

3.2	Dolomīta šķembu fr.0/45 pamata pastiprināšana	8

3.3	Nomaļu uzpildīšana	8

4	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas	8

5	Caurtekas un konstrukcijas	8

5.1	Caurteku izbūve	8

6	Labiekārtošanas darbi	8

6.1	Esošā zālāja seguma planēšana un atjaunošana ar augu zemi	8

# Vispārēja nodaļa

Būvdarbus veikt atbilstoši šim Darbu daudzuma sarakstam, šīm tehniskajām specifikācijām, Latvijas Autoceļu direkcijas Autoceļu specifikācijām 2012 (turpmāk tekstā – AS 2012), Latvijas būvnormatīviem

Ievērot “Autoceļu specifikāciju 2012” 2. nodaļu “Vispārējā nodaļa” papildinot ar:

Pretendents katra atsevišķi izcenojama darba cenā ietver visas izmaksas, kas nepieciešamas attiecīgā darba veikšanai atbilstoši būvdarbu līguma projekta noteikumiem(visi blakus un papildus darbi – šurfēšana; rakšana blakus komunikācijām ar rokām;  tranšeju rakšana un aizbēršana; liekās grunts un būvgružu aizvešana un citi - kas nav ietverti kopējos būvdarbu apjomos, bet kas nav iedomājami bez pareizas un būvnormatīviem atbilstošas būvdarbu izpildes), tajā skaitā virsizdevumus, sociālo nodokli un peļņu. To darbu un saistību izmaksas, par ko līgumā nav paredzēta atsevišķa samaksa (kas nav ietvertas sarakstā kā atsevišķi izcenojamas pozīcijas), iekļauj izcenojamo darbu cenā proporcionāli to saistībai ar attiecīgo darbu (pozīciju).

Būvuzņēmējam jānoskaidro aptuveno attālumu līdz pasūtītāja norādītai atbērtnei.

Darbā izmantot tikai Latvijā sertificētus materiālus un izstrādājumus. Izstrādājumu un materiālu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, tiek atļauta, ja to sertifikātā un tehniskajā dokumentācijā uzrādītās kvalitātes īpašības tiek nodrošinātas ar izgatavotāja garantiju vai ja sertifikāts nav pretrunā ar Eiropas kopienas (EC) standartu prasībām.

Darbus izpildīt, ievērojot Latvijas nacionālos standartus.

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus.

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. Divu metru attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem.

Pēc esošā seguma un citu konstrukciju demontāžas un (vai) jaunu segumu izbūves, atjaunot esošo ēku pamatu hidroizolāciju, apmetumu un sienu krāsojumu, būvdarbu skartajā zonā.

# Sagatavošanas darbi

## Uzmērīšana un nospraušana

Ievērot AS 2012. iedaļu 3.1. – „Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar:

Ceļu elementu nospraušanai izmantot esošo apbūvi. Ceļa ass piketāžas sākums ir no Valsts autoceļa P62 brauktuves malas.

## Koku zāģēšana ar celmu laušanu

Ievērot AS 2012. iedaļu 3.2. – „Koku, krūmu un zaru zāģešana”.

Nozāģejamus kokus saktīt rasējuma lapā GT2-1.

Atsevišķi augošu koku zāģēšana un aizvākšana uzmērāma gabalos. Visām cenām jāietver visu nepieciešamo materiālu piegāde un nepieciešamie darbaspēka patēriņš, iekārtas, instrumenti, maksa par izgāztuves izmantošanu ārpus būvlaukuma un neparedzētie izdevumi darba pabeigšanai

## Uzauguma noņemšana un liekas grunts izlīdzināšana

Ievērot AS 2012. iedaļu 3.4. – „Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”.

Pirms segas nojaukšanas darbiem jāveic uzauguma ceļa un laukuma malās novakšana un transportēšana uz pasutitāja norādito atbērtni.  Izpildams apjoms uzmērams kubikmetros. Vienības cenām pilnībā jāietver visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai.

## Brauktuves asfalta malas zāģēšana

Pirms asfalta seguma ieklāšanas, pieslēdzoties pie esošā seguma, ir jāveic vecā seguma perpendikulārs nozāģējums.

## Konstrukciju nojaukšana

Darbus veikt atbilstoši “ AS 2012” 7. nodaļas 7.2. sadaļai “Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”.

Pozīcija esošās segas nojaukšana ietver vecās asfaltbetona segas demontāžu.

Pozīcija konstrukciju demontāža paredz demontēt betona apmales, ja tādas tiek atrastas demontējot asfaltbetona segumu.

Cenām pilnībā jāietver visi izdevumi, visi materiāli, to piegāde, nogāde un sagatavošana, ieklāšana, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai.

Šīs nodaļas darbi ietver esošo asfaltbetona, pārstrādi un materiālu uzkrāšanu pasūtītāja krautnēs atkārtotai lietošanai vai arī aizvešanu no būvlaukuma.

Izpildams apjoms uzmērams kubikmetros.

## Grāvju tīrīšana

Ievērot AS 2012 iedaļu 3.3. – „Grāvju rakšana un tīrīšana”. Trases sākumā līdz caurtekai paredzēta esošo grāvju tīrīšana un rakšana līdz tādam dziļumam, lai nodrošināt ūdens noteci līdz esošai dzelzsbetona caurtekai zem valsts ceļa. Virszemes ūdeņu savākšanai un novadīšanai jāveido seklas ovālveida teknes (ievalkās), kuras jāsavieno ar esošiem grāvjiem.

Izrakta grunts jāizved uz atbērtnēm, par kuru izmantošanu ir noslēgta vienošanās ar zemes īpašniekiem.

# Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

## Zemes klātnes paplašināšana un izlīdzinošas kārtas izbūve

Darbus veikt atbilstoši “ AS 2012” 5.nodaļas 5.1.sadaļai “Salizturīgās kārtas būvniecība”.

Pēc asfalta seguma demontāžas darbiem, vietas, kur nepieciešams saskaņā ar garenprofilu (rasējums GT 2-1) ir jāizbūvē grants smilts maisījuma izlīdzinošā kārta. Vietas, kur pēc vecas segas noņemšanas nevar izbūvēt segas konstrukciju projekta paredzēta platuma, ir jāpaplašina klātne ar grants smilts maisījumu izbūvējot nogāzes ar slīpumu 1:1,5, ņemot vērā AS 2012 iedaļu 4.1.

Apmaksājamie darbu apjomi rēķināmi kubikmetros, kas aprēķināti pēc šķērsprofiliem, uzmērītiem pirms un pēc rakšanas darbiem. Netiek apmaksāti papildus zemes darbi, kas veikti izbūvējot nepamatoti lēzenas, rasējumiem neatbilstošas nogāzes.

Mērījumi nedrīkst ietvert materiālu apjomus, kas izrakti ārpus atļautajām robežām, vai kas izmantoti citiem mērķiem nekā paredzēts.

Nekāda apmaksa atsevišķi vai tieši par transportēšanu vai kādu citu darba daļu netiks veikta. Transportēšanas izmaksas būvuzņēmējam jāiekļauj darbu izmaksās. Segu konstrukciju tipu izvietojumu skatīt rasējumos GT2-1.

## Dolomīta šķembu fr.0/45 pamata pastiprināšana

Darbus veikt atbilstoši “ AS 2012” 5.nodaļas 5.2.sadaļai “Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība”. Jāveic segas pamata kārtas pastiprināšanu ar maisījumu 0/45 h=12 cm. Maisījuma rupjo materiālu stiprības klase pieņemt atbilstoši ADDT j,smagie <100

Segu konstrukciju tipu izvietojumu skatīt rasējuma GT2-1.

Izpildams apjoms uzmērams kvadrātmetros. Cenām pilnībā jāietver visi izdevumi, visi materiāli, to piegāde, nogāde un sagatavošana, ieklāšana, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai.

## Nomaļu uzpildīšana

Darbus veikt atbilstoši “ AS 2012” 5.nodaļas 5.4.sadaļai “Nomaļu uzpildīšana”

Nomaļu uzpildīšanai pielietot maisījumu 0/32s atbilstoši ADDT j,smagie <100.

Izpildams apjoms uzmērams kvadrātmetros.

# Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas

Darbus veikt atbilstoši “ AS 2012” 6.nodaļai “Ar saistvielām saistītās konstruktīvās kārtas”.

Jāizbūvē asfalta dilumkārta no AC16 surf70/100 h=5cm priekš ADDT j,pievesta<500

# Caurtekas un konstrukcijas

## Caurteku izbūve

### Darba apraksts

Caurteku izbūves, esošo caurteku tīrīšanas un remonta darbi jāveic atbilstoši “ AS 2012” 7.nodaļas 7.1.sadaļas “Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana” prasībām.

Būvuzņēmējam jāizvēlas piemērotākais caurtekas materiāls. Darbi jāveic saskaņā ar rasējumu GT3-1.

Plastmasas caurtekām galos nepieciešama nogāzes nostiprināšana ar preterozijas paklāju, apakšā iesējot zāles sēklas. Ja caurtekas izteces atzīme ir augstāka par grāvja teknes atzīmi, izteces gals jānostiprina ar akmens bruģi vai rupjo fr.40/70 šķembu bērumu.

Ja nepieciešams, būvuzņēmējam jāierīko pagaidu apbraucamie ceļi un pagaidu caurtekas, par to vienojoties ar zemju īpašniekiem. Šīs izmaksas jāietver izbūvējamās caurtekas cenā. Visas pagaidu būves pēc darbu pabeigšanas jānovāc un būvlaukums jāsakārto.

### Materiāli

#### Caurules

Plastmasas caurtekām, atbilstoši ražotāja specifikācijām, jābūt paredzētām lietošanai autoceļos. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai tiktu lietotas caurtekas un citi nepieciešamie materiāli ar konkrētā gadījumā pietiekošiem stiprības rādītājiem.

#### Gultnes materiāli

Gultnes, kā arī būvbedres aizbēršanas materiāls sastāv no grants smilts maisījuma, kas atbilst šo specifikāciju 3.nodaļas prasībām.

### Iekārtas

Darbu veikšanai izmantojamām mašīnām un mehānismiem jābūt tehniskā kārtībā un ar attiecīgām pielaidēm darbu veikšanai.

### Darba izpilde

Jebkuri darbi jāveic saskaņā ar caurteku ražotāja ieteiktu tehnoloģiju. Ja nepieciešams, būvuzņēmējam jāveic nepieciešamie aprēķini.

# Labiekārtošanas darbi

## Esošā zālāja seguma planēšana un atjaunošana ar augu zemi

Ar norakto augu zemi veikt teritorijas planēšanu un objekta sakārtošanu, augu zemi pieberot un nolīdzinot gar pievadceļa un stāvlaukuma nomalēm, iesējot zāles seklas. Šis darba veids ietilpst arī nogāžu nostiprināšanu ar augu zemi h=10 cm un zāles seklas iesēšanu. Teritorijas planēšana nav izdalīta atsevišķi, tās izmaksas iekļaujamas būvdarbu pozīcijās.

Izpildams apjoms uzmērams kvadrātmetros

- BŪVDARBU APJOMI

| DARBU DAUDZUMU nr.1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektētājs | SIA "Dabl V" |  |  |  |  |  |
| Novads | Līvānu novads, Sutru pagasts |  |  |  |  |  |
| Ceļa nosaukums | Pievadceļš Sutru pamatskolai |  |  |  |  |  |
| Km no | 0.000 |  |  |  |  |  |
| Km līdz | 0.065 |  |  |  |  |  |
| Garums, m | 65 |  |  |  |  |  |
| Platība, m² | 921 |  |  |  |  |  |
| AADT | 80 |  |  |  |  |  |
| AADTj,pievestā | 78 |  |  |  |  |  |
| AADTj,smagie | 22 |  |  |  |  |  |
| Darbu skaits | 15 |  |  |  |  |  |
| N.p.k. | Specifikā-cijas Nr. | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Darba dau-dzums | Vienības cena, Eiro | Kopējā izmaksa, Eiro |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | 2 | Sagatavošanas darbi |  |  |  |  |
| 1.1 | 2.1 | Uzmērīšana un nospraušana | ha | 0.07 |  |  |
| 1.2 | 2.2 | Koku zāģēšana ar celmu laušanu | gab. | 7.0 |  |  |
| 1.2 | 2.3 | Uzauguma noņemšana un liekas grunts izlīdzināšana | m3 | 13.0 |  |  |
| 1.3 | 2.4 | Asfalta seguma savienojumu vietas zāģēšana | m | 23.0 |  |  |
| 1.4 | 2.5 | Bojāta asfalta seguma nojaukšana hvid.=5cm | m3 | 35.0 |  |  |
| 1.4 | 2.6 | Grāvju tīrīšana grunti aizvedot uz atbērtni līdz 5km | m3 | 48.0 |  |  |
| 2. | 3 | Zemes klātne |  |  |  |  |
| 2.1 | 3.1 | Zemes klātnes paplašināšana ar grants smilts maisījumu | m3 | 70.0 |  |  |
| 2.2 | 3.1 | Grants smilts maisījuma izlīdzinošas kārtas izbūve | m3 | 42.0 |  |  |
| 2.2 | 6.0 | Esošā zālāja seguma planēšana un atjaunošana ar augu zemi h=10cm un zālāju | m2 | 200.0 |  |  |
| 3. | 3,4 | Segas izbūves darbi |  |  |  |  |
| 3.1 | 3.2 | Dolomīta šķembu fr.0/45 pamata pastiprināšana, hvid.=12cm | m2 | 680.0 |  |  |
| 3.5 | 4.0 | Karstā asfalta AC11surf virskārtas izbūve , h=5cm | m2 | 640.0 |  |  |
| 3.6 | 3.3 | Nomaļu ar 0/32 maisījumu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana, h=5cm | m2 | 81.0 |  |  |
| 4. | 5 | Caurtekas un konstrukcijas |  |  |  |  |
| 4.1 | 5.0 | Caurteku uzstādīšana D400mm, galu nostiprināšana ar geopaklāju | m | 6.5 |  |  |
| 5. | 8 | Aprīkojums |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Cinkotu metāla stabu uzstādīšana | gab. | 1.0 |  |  |
| 5.2 |  | Priekšrocības ceļa zīmes 206.vairoga uzstādīšana | gab. | 1.0 |  |  |
|  |  |  | A | Kopā: |  |  |
|  |  |  | B | PVN (21% no A): |  |  |
|  |  |  | Pavisam kopā (A+B): |  |  |  |

Pielikumi

SATURS

Projekta vadītāja sertifikāts Nr. 20-4451 (kopija) 	18

Būvkomersanta reģistrācijas apliecība	18-1

- RASĒJUMI