PASKAIDROJUMA RAKSTS

ARHITEKTŪRAS  DAĻA

- VISPĀRĒJĀS ZIŅAS

Jaunsilavas pamatskolas   ēkas renovācijas atbilstoši augstām energoefektivitātes   prasībām tehniskais projekts izstrādāts pēc Līvānu novada domes pasūtījuma

Nr. LND/5 – 44.3/11.47, kas tiek izstrādāts KPFI projekta ‘’Rožupes, Jersikas un Jaunsilavas pamatskolu  ēku energoefektivitātes paaugstināšanas’’ ietvaros.

Tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz:

1/   Zemesgrāmatu apliecību (kad. Nr. 7686 507 0037)

2/   Zemes robežu plānu (kad. Nr. 7686 007 0408)

3/   Zemes nomas līgumu NR. 35,2001. 13. 06. un vienošanos NR.1 un NR. 2

4/   Līvānu būvvaldes lēmumu par būvniecības ieceres atbilstību  teritorijas

plānojumam NR. 1-8/11/4 no 2011.17.01.

5/   Līvānu būvvaldes izsniegtu plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr. 2-4/5-2011

no 2011.18.01

6/   Darba uzdevumu – tehnisko specifikāciju (līguma 1 pielikumu).

7/   Būves tehniskās inventarizācijas lietu Nr. 7686 007 040 8003 -02

8/   Energoaudita pārskatu

9/   Uzmērojumiem dabā , vizuāliem novērojumiem un fotofiksācijas datiem.

10/  Darba  uzdevuma – tehniskās specifikācijas precizējumiem , saskaņotiem ar

‘’Pasūtītāju ‘’.

NORMATĪVĀS PRASĪBAS

Tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar LBN prasībām un citiem saistošiem normatīvajiem aktiem. Saskaņā ar to, ka doto projektu līdzfinansē ES un pašvaldība , ārējo sienu apmesto siltināto fasāžu projektu risinājumus jāizstrādā atbilstoši Eiropas tehniskajiem apstiprinājumiem, kas izdoti , pamatojoties uz Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijām ārējām daudzslāņu siltumizolācijas sistēmām ETAG004.

Šīs vadlīnijas ir iekļautas LBN 002-01 ‘’Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika’’ un tās ir ievērotas tehniskā projekta izstrādē.

ETAG – Eiropas tehniskais apstiprinājums būvizstrādājumiem ir atzinīgs novērtējums par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam , vadoties pēc sešām obligātajām prasībām. ETAG 004 novērtējuma priekšrocības un galvenās pamatnostādnes, kas nosaka noteikumu , pārbaužu un novērtēšanas metodes attiecas vismaz uz 25 gadu  darbmūžu paredzētajiem mērķiem.

Tehniskajā projektā visi pielietotie materiāli ( ‘’Paroc’’, ‘’ Knauf ’’, ‘’ Sakret’’ u.c.)atbilst ETAG 004  uzstādītajiem kritērijiem .

Būvuzņēmējiem projekta realizācijā jālieto ETAG 004 noteiktie materiāli.

- BŪVNOVIETNES UN OBJEKTA APRAKSTS.

Renovējamā pamatskolas ēka atrodas uz  nomā esoša zemes gabala ‘’Jaunsilavas  pamatskola ‘’.

Zemes gabala platība -16,764 m2 . Uz dotā zemes gabala atrodas atsevišķi stāvoša 2 stāvu ēka,  , kā arī dažāda rakstura 2  saimniecības ēkas ( malkas šķūnis , inventāra noliktava, utt. ) , kā arī tehniska rakstura būves .

Renovējamā skolas ēka nodota ekspluatācijā 1989 g.

Pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktā izmantošanas veida skolas  teritorijas zemes gabals definēts kā sabiedrisko objektu apbūves teritorija.

Projekta izstrādes laikā  skolā mācās un strādā:

1/ pirmskolas skolēni                       - 55

2/ skolnieki                                      - 104

3/ skolotāji                                       - 20

4/ tehniskais personāls                    - 13

Tehniskie rādītāji :

Skolas ēka                                            -  apbūves platība   - 1670,00 m2

-  kopējā platība     -  2340,00 m2

-  būvapjoms          -  9950,00 m2

Esošā skolas ēka būvēta 1986 gadā un to raksturo :

- Stāvu skaits   -  2

- Ēkas ārējie gabarīti plānā – 61,35 x 51,50m

- Stāva augstums – 3,30 m

- Ugunsdrošības pakāpe -  U2

- Pamati – saliekami , monolīti lentveida un pamatu sijas.

- Ārsienas un nesošās starpsienas –  nesošās ķieģeļu šķērssienas ,

garensienas  no 3 kārtu keramzitbetona paneļiem.

- Starpsienas –  ģipšbetona paneļi

- Jumts – savietots , horizontāls ar ārējo lietus ūdens novadīšanu.

- Kāpnes- dz.betona saliekamas.

Skolas ēkai pirms diviem gadiem nomainīti:

- Koka logi uz stikla pakešu logiem plastmasas rāmjos.

- Jumta iesegums – horizontālā līmējamā hidroizolācija nomainīta bez jumta siltināšanas.

Vizuāli apsekojot ēku 2011. 03. 03. Un konkretizējot darba uzdevumā – tehniskajā specifikācijā noteiktos darbu apjomus, konstatētas nesaderības ar to ,kā arī ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu un ēkas energoaudita pārskatu , kā rezultātā nepieciešams pārskatīt veicamo darbu apjomus un tos precizēt.

Papildus darba uzdevumam – tehniskajai specifikācijai saskaņā ar vienošanos  ar ‘’Pasūtītāju ‘’ tiks veikti sekojoši projektēšanas darbi :

1/ Jumta siltināšana

2/ Atbalsta pamatu ierīkošana

- RENOVĀCIJAS RISINĀJUMI.

TERITORIJAS SADAĻA

Teritorijas  sadaļas risinājumi šajā projektā  saskaņā ar darba uzdevumu –tehnisko specifikāciju  netiek risināta , izņemot  risinājumus par lietus ūdens novadīšanu no ēkas pamatiem   un ēkas pamatu hidroizolācijas pasākumus, kas tiek risināti arhitektūras sadaļā.

ARHITEKTŪRAS SADAĻA

Saskaņā ar  projektēšanas  uzdevumu –tehnisko specifikāciju ,   plānošanas un arhitektūras uzdevumu   skolā tiek veikti  sekojoši darbu apjomi:

- Ēkas pamatu   kompleksa hidroizolācija.

- Lietus ūdens novadīšana no ēkas pamatiem , un jaunas  apmales izbūve  ap ēku, kā arī drenāžas cauruļu iebūve pa ēkas perimetru ar iespēju nākotnē pieslēgt savākšanas ŪK akai.

- Ārsienu siltināšana .

- Logu bloku ( vai stikla pakešu  nomaiņa)  un ieejas durvju nomaiņa .

- Virsgaismas logu nomaiņa.

- Esošā jumta siltināšana atbilstoši uzstādītajām prasībām.

- Iekštelpu apdare (pa ārējo sienu)pēc iekšējo inženierkomunikāciju tīklu rekonstrukcijas.

PAMATI

Pamati –esošie monolītie lentveida pamati zem šķērsnesošām ķieģeļa sienām  bez manāmām deformācijām. Saskaņā ar tehnisko uzdevumu un ēkas  tehnisko slēdzienu , tos paredzēts siltināt  un ierīkot vertikālo hidroizolāciju.

Pamatus atrakt pa posmiem līdz 2 m , atstājot neskartus starpposmus līdz 2 m , attīrīt to virsmu , aizbetonēt bojātās vietas un ierīkot vertikālo hidroizolāciju . Analogi jāizbūvē neskartie starpposmi .

Ēkas cokolu un pamatus siltināt ar ekstrudētām putu polistirola plātnēm   ‘’ Ecoprim XES 200 (b=100mm) ar siltuma vadāmības koeficientu 0, 037w/m2k, pēc tam pārklāt ar  cinkoto metāla sietu  un apmest ar cementa javu (b=20mm). Virsmas apdari veikt ar divkāršu hidrofobo krāsojumu.

Ēkas apmali ierīkot no monolītā  betona , klase B15 (b=70cm)ar 2% kritumu no ēkas.

Lietus ūdens notekcauruļu vietās (21 gab.) apmalēs ierīkot betona teknes (0.2x0.8m).

Betona apmales sadalīt posmos (l=3. 00m) ar temperatūras šuvēm.

Sakarā ar to, ka pie ārējām garensienām apmales ir iegrimušas un saplaisājušas,un zem pamatu sijas ir lietus ūdens izskalojumi , dažās vietās grīda telpās ir deformējusies un iegrimusi.  Tādēļ zem pamatu sijas ir jāatrok posmi starp nesošām šķērssienām  un jāiebetonē norobežojoši monolīti pamati - b=300mm, h=1000mm, no betona klase B25 stiegroti ar armatūras sietu ( vertikāli pa vidu), S10 / 10 /250 /250 –AIII. Pārējie hidroizolācijas un siltināšanas darbi jāveic analogi   esošiem monolītiem pamatiem . Kopējais izbūvējamais pamatu apjoms – l=114,00 tek. m.   – 32,00 m3

Pa ēkas perimetru  ierīkot filtrējošu , drenējošu slāni ar grants maisījumu  ø 2 ÷ 8 mm. Ēkas pamatu kompleksu hidroizolācijas  un atbalsta pamatu izbūvi skatīt DOP daļā.

Sakarā ar lielo neparedzēto darbu apjomu atbalsta pamatu ierīkošana ar siltināšanu, drenāžu, apmaļu ierīkošanu  tiek   sadalīta  2    kārtās:

- kārtā  26,00 t.m.

- kārtā  88,00 t.m.

SIENAS

Esošās sienas -  sarkano fasādes ķieģeļu un krāsoti keramzitbetona paneļi.  Pirms ārsienu siltināšanas  esošo virsējo slāni izlīdzināt . Siltināt ar fasādes siltumizolācijas plāksnēm ‘’Paroc FAS3’’ ( b=150mm) siltumvad. koefic.  0,037w/m2k  , pārklāt ar sietu līmjavā .  Virsmas apdarei izmantot tonētu dekoratīvo struktūrapmetumu (b= 3÷5mm) Īpašu uzmanību vērst uz stūru un pilastru siltinājumu . Materiālu iestrādē  izmantot ražotāja rekomendācijas un iestrādes sistēmas.

JUMTS

Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu un vienošanos ar ‘’ Pasūtītāju ‘’ paredzēts veikt jumta siltināšanu.  Esošam jumta segumam pirms 2 gadiem  ieklāta jauna hidroizolācija bez papildus siltumizolācijas kārtas.

Saskaņā ar AV uzdevumu uz jumta jāizbūvē 3 vēdkameras:

1/ Ēdnīcai ,

2/ Sporta zālei un datorklasei

3/ Darbmācības kabinetam.

Tās izbūvējamas atvieglotās metāla profilu konstrukcijās ( skat. BK sadaļu ) ar siltinājumu un metāla ‘’Ranilla’’ profilēto lokšņu PP20 iekšsienu un ārsienu apdari . Vēdkameru jumtu veido nesošā ‘’Ranilla’’ jumta pārseguma loksnes T70-57L-840 ; T85-   ar  siltinājumu un 2 kārtām ruļļveida līmējamās hidroizolācijas.

Pirms esošā jumta siltināšanas demontēt esošo parapetu un dzegu skārda apdares veidgabalus , kā arī lietus ūdens teknes un notekcaurules. Esošo jumta hidroizolāciju sacaurumot , lai nodrošinātu esošā jumta siltinājuma vēdināšanu. Īpašu vērību vērst uz vēdināšanas skursteņu , deflektoru  atloku u.c. jumtu šķērsojošu komunikāciju siltināšanai  un hidroizolācijai.

Jumtu siltināt ar cietām  akmens vates plātnēm  ar vēdināšanas rievām ‘’Paroc’’ROS30g ( y=100kg/m3) b=170mm ; cietām akmens vates plātnēm ‘’Paroc’’ ROB 60 ( Y= 170kg/m3) b=30mm. Jumta segumu veido 2 kārtas ruļļveida līmējamā hidroizolācija (4,5mm+2mm).

Sakarā ar jumta līmeņa paaugstināšanos , vēdināšanas skursteņus , virsgaismas cokolus piemūrēt un siltināt ( skat. AR-7; 8; 9; 18) Īpašu uzmanību vērst dzegas siltināšanai ( skat. AR-18) un skārda apdares detaļu , veidgabalu ,. Jumtiņu nosegplākšņu izbūvei. Uz jumta līmeņu starpībām izbūvēt vertikālās metāla ugunsdzēsēju kāpnes.

LOGI

Saskaņā ar  tehnisko specifikāciju  paredzēta logu bloku nomaiņa uz logiem ar sekojošiem rādītājiem :

- Loga rāmis  ar    U≤ 1,3W/m2k  (ne mazāk kā  pieckameru, seškameru)

- Stikla pakete ar  U≤ 0,7W/m2k  ( 3 stiklu ar  4SN- 12AR- 4-12AR-SN4)

- Starpliku speiseru un montāžas lentām jāatbilst izvirzītajām prasībām ψ≤0,04W/ (m x K )m2

- Logu montāžu paredzēt siltinājuma zonā.

- Paredzēt siltinājumu virs logu rāmja  30÷50mm platumā.

Stikla paketēm paredzēt stiklojumu ar sekojošiem rādītājiem:

- Stikls   ‘’Planibel Energy N’’

- Gaismas caurlaidība     -71%

- Solārais efekts             - 42%

- Gaismas atstarošana  - 12%

- Siltumvadāmības koeficients ≤ 0,7 W/ m2k

Pirms logu rāmju demontāžas pārbaudīt to atbilstību uzstādītajiem parametriem. Jaunuzstādītajos logu rāmjos paredzēt gaisa  plūsmu regulējošas gravitācijas restes ar gaisa apmaiņu ≥ 1x/h.

Montējot logu rāmjus un stikla paketes izmantot speciālās montāžas blīvējošās lentes.  Logu  iestrādē  izmantot ražotāja rekomendācijas un iestrādes sistēmas.

VIRGAISMAS JUMTA LOGI

Esošie  virsgaismas logi  ar izmēriem:

- 6,00x3,00m -2 gab.

- 3,00x3,00 – 2gab

Divi mazākā izmēra (3,00x3,00) virsgaismas logi ir nomainīti 2010 g. , pirms to demontāžas pārbaudīt alumīnija rāmju  un stikla pakešu atbilstību tehniskajā specifikācijā uzstādītajām prasībām, kas ir analoģiski logiem.

Sakarā ar jumta siltināšanu virsgaismas logu cokolus piemūrēt un īpašu uzmanību veltīt  cokola siltināšanai un hidroizolācijas iestrādāšanai sadurvietās ar jumta segumu.

Projektā paredzēts iebūvēt alumīnija 5 kameru virsgaismas logu rāmjus ar siltumcaurlaidības koeficientu  U≤ 1,3W/m2k  , 3 stiklu paketi  ar ( 4-12-4-12-4 ) pildījumu  un U≤ 0,7W/m2k  , starpstiklu speiseru  - ψ≤ 0,04 W/(m x K )m2 . Apakšējam  stiklam pielietot rūdītu stiklu ( drošības stiklu).

Virsgaismas logu izbūve paredzēta divās kārtās :     1.kārtā –  2 virsgaismas logi

3,0x 6,0 m ;    2. kārtā -   2 virsgaismas logi  3,0x3,0 m

ĀRĒJĀS DURVIS

Projekta risinājumā  paredzēts nomainīt visas ārējās un vējtveru iekšējās un ārējās durvis . Durvju siltumvadāmības kofeficients   U≤ 1,3W/m2k  . Pielietot ne mazāk kā 5 kameru rāmjus stiklotajām durvīm.  Stiklojumam pielietot  3 stikla paketi  (4-12-4-12-4)  ar U≤ 0,7W/m2k  .  Iekšējam un ārējam stiklojumam pielietot  rūdītu ( drošības) stiklu.  Starpstiklu speiseru un blīvējošo lentu    ψ≤0,4W/m x K )m2.

Visām ārdurvīm jābūt ar noblīvētām piedurlīstēm un aprīkotām ar  pašaizveres mehānismiem. Ugunsdrošām durvīm jāatbilst EI30.

Durvis izgatavot  saskaņā ar tehniskā projekta specifikāciju un uzmērojumiem dabā.  DEMONTĀŽAS DARBI

Visi demontāžas darbi ir saistīti ar inženierkomunikāciju izbūvi  un būvizstrādājumu nomaiņu.

- Jumta seguma demontāža zem projektētājām vēdināšanas kamerām un ap virsgaismas logu cokoliem  un vēdināšanas kanāliem  u.c. inženierkomunikācijām.                                          – 21,50 m3

- Fasādes skārda apdares detaļu demontāža

- Logu demontāža                                                     - 421,00 m2

- Palodžu demontāža                                                - 223,00  t.m

- Ārdurvju demontāža                                                - 60,00 m2

- Virsgaismu demontāža                                            - 54,00 m2

Pārējos demontāžas darbu apjomus skatīt AV un EL sadaļās.

GRĪDAS

Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu nav paredzēta grīdu siltināšana , kas ievērojami uzlabotu ēkas energoefektivitātes rādītājus , tādēļ rekomendējam nākotnē to izpildīt.

Jaunus grīdu segumus ierīkot projektētās vēdkamerās uz jumta , grīdas tips- maltā akmens masas flīzes.

IEKŠĒJĀ APDARE

Apdare saistīta  ar elektroinstalācijas demontāžu un montāžu , kā arī jaunas apkures un vēdināšanas sistēmas montāžu .

Griesti- piekārtie griesti Knauf AMF sistēmā un ģipškartona metāla profila karkasā, ūdens emulsijas krāsojums( 7 kl.)

Sienas – uzlabots apmetums vai apmetuma remonts , ģipškartona apšuvums , gruntējums , ūdens emulsijas krāsojums (20 kl.).

Logailu apdare –mitrumizturīgs  ģipškartona apšuvums , gruntējums , ūdens emulsijas krāsojums (20 kl.).

ĀRĒJĀ APDARE

Cokols – apmests ar cementa javu krāsots ar 2 kāršu hidrofobu krāsojumu.

Sienas – siltinātas  un pārklātas ar tonētu dekoratīvo struktūrapmetumu.

Jumts – 2 kārtu ruļļveida hidroizolācija .

Visas fasādes apdares detaļas izgatavot no plakanā ‘’Ranilla’’ 0,5 mm  skārda (ūdens teknes, , notekcaurules, skursteņu pieslēgumi, ārējās palodzes, skursteņu jumtiņi , dzegas, parapeti u.c.)

Renovēt esošo centrālās ieejas jumtiņu( pirms siltināšanas noņemt un pēc fasādes apdares pabeigšanas jumtiņu uzmontēt.)

Būvdarbu veikšanas gaitā krāstoņu gammu, materiālu izvēli un to atbilstību ES,LR un tehniskā projektā uzstādītajām prasībām saskaņot ar ‘’Pasūtītāju’’ un projekta autoru.

NORĀDĪJUMI

Paredzēt enerģijas sadales ekrāna uzstādīšanu skolas vestibilā.

Visas atsauces uz ražotājfirmām norāda tikai uz būvprojektā lietoto, specifikācijās iekļauto un aprakstīto materiālu, un izstrādājumu kvalitātes līmeni. Tāpēc būvniecības gaitā ir iespējama šo materiālu un izstrādājumu aizstāšana ar atbilstošas arhitektoniskas un tehniskas kvalitātes citu firmu izstrādājumiem.

Sastādīja:                          arh. I. Rudzītis

VIDES PIEEJAMĪBAS RISINĀJUMI

Jaunsilavas pamatskolas ēkas renovācijas tehniskā projekta risinājumā ir ievērots  vides pieejamības princips  personām ar īpašām vajadzībām, saskaņā ar LBN 208-08 ‘’Publiskās ēkas un būves’’ prasībām un LVS nostādnēm , kuru pamatprincipi ir :

1/ katra indivīda patstāvīgas pārvietošanās iespējamība,

2/ piekļūšana vajadzīgajam objektam nodrošināšana ,

3/elementāro ērtību nodrošināšana,

4/ iespēja patstāvīgi veikt nodomāto darbību un saņemt pakalpojumu.

Rast iespēju novietot autotransportu tuvāk ieejai  un tā stāvvietu marķēt  ar atbilstošu zīmi.

Ieeja  skolas ēkā, sporta  zālē un ēdnīcā organizēta no centrālās ieejas ar pandusiem un bez pakāpieniem. Ārdurvju sliekšņu augstumu ≤ 20mm. Ieeju ēkā izgaismot  un izvietot uzrakstus un norādes.

Ieejas durvju minimālais platums ( gaismā) -0,9m  vējtvera dziļums ≥ 1,5m. Ieejas vestibilā  izvietot  izgaismotu informatīvo stendu ar norādēm par vajadzīgo telpu atrašanās vietu. Tualetes telpu un garderobes telpu aprīkot un pielāgot ratiņkrēslu lietotājiem . Klašu , nodarbību telpu un sporta zāles ieejas durvju sliekšņu h≤ 2,0cm.

Pandusi iekštelpās līmeņa maiņas sākumā un beigās , kā arī kāpņu pirmie un pēdējie pakāpieni jāmarķē grīdā ar 5cm platu kontrastējošu svītru.  Projekta risinājumā  jāievēro maksimālie kāpumu ierobežojumi 1: 12 (8%).

Pandusus ,kuru līmeņu starpība ir lielāka par 45cm jāaprīko ar margām h=0,7m un 0,9m . Uz kāpņu margām pie pirmā un pēdējā pakāpiena jāiestrādā stāva numurs Braila rakstā.

Jāatceras , ka personas ar īpašām vajadzībām  nav tikai ratiņkrēslu lietotāji bet arī redzes un dzirdes invalīdi u. c.

Izpildot augstāk minētos pasākumus tiek veidota vide, kas rada vienlīdzīgas iespējas ikvienam skolas apmeklētājam, skolniekam izmantot savas tiesības dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un saņemt nepieciešamos pakalpojumus.

VIDES AIZSARDZĪBA

Būvprojektā ietilpstošajiem risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem un energoefektīviem, ņemot vērā LR MK 2008. 22.12. apstiprinātos ieteikumus videi draudzīgas būvniecības veicināšanai. Tas nozīmē , ka būvniecībai t.sk. projektēšanas darbiem , jābalstās uz būvniecību kā sistēmu ,nevis kā uz atsevišķu sastāvdaļu kopumu.

Būvdarbu sistēmiskās sastāvdaļas :

1/ Energoefektivitāte

2/ Būvniecības materiāli

3/ Atkritumu saimniecība

Šie kritēriji jāievēro visā ēkas aprites cikla laikā sākot no projekta izstrādes būvniecības un ēkas ekspluatācijas gaitā, kā arī rūpējoties par ēkā izmantoto  materiālu potenciālu pārstrādi vai vismazāko kaitējumu videi nākotnē.

Pamatkritēriji:

1/  Enerģijas patēriņš

2/  Iekštelpu klimats un lietotāja komforts

3/  Celtniecības materiālu pielietojums

4/  Ūdens resursu lietošana

5/  Teritorijas izmantošana

6/   Piesārņojuma kontrole

7/  Atkritumu saimniecība

8/  Transports

9/  Ēkas un būvdarbu pārvaldība

Objekts  -Jaunsilavas pamatskolas ēku raksturo  videi draudzīgas izpausmes. Sadzīves notekūdeņi tiek novadīti  uz darbojošām  attīrīšanas ietaisēm.

Būvdarbu veikšanas gaitā radušos būvgružus paredzēts nogādāt sertificētā izgāztuvē (skatīt ‘’Darbu apjomi ‘’ un ‘’Būvdarbu organizācija’’.

Lai būvdarbu veikšanas laikā nenotiktu stādījumu ( koku, dekoratīvo stādījumu u. c. ) bojāšana, grunts piesārņošana ar naftas produktiem vai citām videi kaitīgām vielām atbildīgs ir būvuzņēmējs, kurš izstrādā darbu veikšanas projektu  ar atbilstošiem norādījumiem un aizsardzības pasākumiem, un ir atbildīgs par šo aizsardzības pasākumu ievērošanu būvdarbu veikšanas gaitā.

Būvdarbu veikšanas laikā norobežot darba  zonu un lai novērstu putekļu iekļūšanu pamatskolas telpās, to piesegt ar plēves vai audekla aizskaru.

Būvdarbu veikšanas laikā pamatskolas  pieguļošās teritorijas darba  zonu norobežot ar žogu ( saliekamu , metāla ) un brīdinājuma un aizlieguma zīmēm .

Būvlaukumam un objektam būvdarbu veikšanas laikā jābūt nodrošinātam ar diennakts apsardzi.

Būvdarbu veikšanas laikā celtniecības procesu organizēt , ievērojot videi draudzīgus celtniecības paņēmienus un metodes, ievērojot:

1/ ūdens taupības pasākumus.

2/ trokšņa samazināšanu

3/ elektroenerģijas taupības pasākumus.

Projekta realizācijas gaitā ievērot tehniskajā projektā dotos norādījumus par pielietotajiem materiāliem un tiem izvirzītām prasībām:

1/videi draudzīgiem reciklējamiem iestrādātajiem būvmateriāliem,

2/ izslēdzamo un kaitīgo materiālu pārraudzību un kontroli.

3/ materiālu izturībai un garantijas laikam (ETAG)

Būvuzņēmējam jāveic darbinieku apmācība  un instruktāža par augstāk minētiem vides aizsardzības pasākumiem.

Projektā paredzētā enerģijas sadales ekrāna uzstādīšana skolas vestibilā , nozīmē

demonstrācijas tāfeli ar energopatēriņa grafiku.