# SPECIFIKĀCIJA.

| Nr. |  | Nosaukums, tehniskie rādītāji |  |  |  |  |  |  | Mērv. |  | Daudzums |  |  | ## Piezīmes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | ## 5 |  |  |  |
| APKURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ##### Tērauda radiatori „KERMI” ar stiprinājumiem, korķi un atgaisotāju, TIPS-AUGSTUMS x GARUMS ##### 10-400x400 |  |  |  |  |  |  |  | kompl. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 2. | ##### Tas pats, 10-400x600 |  |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 3. | ##### Tas pats,11-400x400 |  |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 4. | ##### Tas pats,11-400x500 |  |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 5. | ##### Tas pats,11-400x600 |  |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 6. | ##### Tas pats,11-400x700 |  |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 7. | ##### Tas pats,11-400x800 |  |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 8. | ##### Tas pats,11-400x900 |  |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 9. | ##### Tas pats,11-400x1000 |  |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 10. | ##### Tas pats,11-400x1200 |  |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 11. | ##### Tas pats,11-400x1400 |  |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 12. | ##### Tas pats,11-400x1600 |  |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 13. | ##### Tas pats,11-400x1800 |  |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 14. | ##### Tas pats,11-400x2000 |  |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 15. | ##### Tas pats,11-500x400 |  |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 16. | ##### Tas pats,11-500x600 |  |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 17. | ##### Tas pats, 22-400x1600 |  |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 18. | ##### Tas pats, 22-500x800 |  |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 19. | ##### Tas pats, 22-600x900 |  |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 20. | ##### Tas pats, 22-600x1400 |  |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 21. | ##### Elektroradiators 350W,1x230V, ar telpas termoregulātoru |  |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 1 |  |  | uzstādīt el. sadales telpā |  |  |  |
| ##### 22. | ##### Termostata ventilis DN15 |  |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ##### LĪVĀNU NOVADA DOME |  |  |  |  |  | LND/5-44.3/11.47 (01-2011) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | JAUNSILAVAS PAMATSKOLAS ĒKAS RENOVĀCIJA ATBILSTOŠI AUGSTĀM ENERGOEFEKTIVITĀTES PRASĪBĀM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SPECIFIKĀCIJA. ( uz 9 lapām ). |  |  |  | Stadija |  |  | Lapa |  |  |  |  |
| Projektēja inž |  |  | J.Leitlands |  |  |  |  |  |  | TP |  |  | AVK-12.1 |  |  |  |  |
| Pārbaudīja |  |  | M.Vītols |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Reģ. Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | ## 5 |  |  |  |
| ##### 23. | ##### Termostata regulēšanas galviņa |  |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 24 |  |  | Uzstādīt virtuves blokā, ventkamerās un sporta zālē |  |  |  |
| ##### 24. | ##### Termostata regulēšanas galviņa ar aizsardzību pret svešu iejaukšanos |  |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 25. | ##### Atgaitas noslēgvārsts DN15 |  |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 26. | ##### Lodveida vārsts DN20 |  |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 27. | ##### Tas pats, DN25 |  |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 28. | ##### Tas pats, DN32 |  |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 29. | ##### Balansēšanas vārsts DN20 |  |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 30. | ##### Tas pats, DN25 |  |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 31. | ##### Tas pats, DN32 |  |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 32. | ##### Tērauda melnās caurules PN10 Ø15 |  |  |  |  |  |  | m. |  |  | 693 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 33. | ##### Tas pats, Ø20 |  |  |  |  |  |  | m. |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 34. | ##### Tas pats, Ø25 |  |  |  |  |  |  | m. |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 35. | ##### Tas pats, Ø32 |  |  |  |  |  |  | m. |  |  | 241 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 36. | ##### Tas pats, Ø50 |  |  |  |  |  |  | m. |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 37. | ##### Cauruļvadu stiprinājumi, tērauda cauruļu veidgabali, metināšanas materiāli, izolācijas palīgmateriāli |  |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 38. | ##### Pretkorozijas krāsa (110m2) |  |  |  |  |  |  | kg. |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 39. | ##### Krāsa |  |  |  |  |  |  | kg. |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 40. | ##### PAROC akmens vates cauruļvadu izolācijas čaulas PV-AE δ=30mm cauruļvadam DN15 |  |  |  |  |  |  | m. |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 41. | ##### Tas pats, δ=30mm DN20 |  |  |  |  |  |  | m. |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 42. | ##### Tas pats, δ=30mm DN25 |  |  |  |  |  |  | m. |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 43. | ##### Tas pats, δ=30mm DN32 |  |  |  |  |  |  | m. |  |  | 241 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 44. | ##### Tas pats, δ=40mm DN50 |  |  |  |  |  |  | m. |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 45. | ##### Polivinilhlorīda loksnes PVC δ=0,35 (virszemes cauruļvadiem) |  |  |  |  |  |  | m2. |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 46. | ##### Tērauda trejgabals ar korķi (Tukšošanas ventilis) DN15 |  |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 47. | ##### Ēkas esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 48. | ##### Ēkas apkures sistēmu hidrauliskā pārbaude un regulēšana |  |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | AVK-12.2 LND/5-44.3/11. (01-2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | ## 5 |  |  |  |
| ##### SILTUMAPGĀDES MEZGLS KATLU TELPĀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1. |  | ##### Energotaupošs apkures dubultsūknis WILO-DP-E 32/5-28 jauda N=135-1535W, 3x380V |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 2. |  | ##### Trīsceļu vārsts VF3-Ø25 ar elektropiedziņu 70W |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 3. |  | ##### Vienvirziena vārsts PN10 DN50 |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 4. |  | ##### Balansēšanas vārsts PN10 DN25 |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 5. |  | ##### Tas pats, DN32 |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 6. |  | ##### Tas pats, DN50 |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 7. |  | ##### Lodveida noslēgvārsts PN10 DN15 |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 8. |  | ##### Tas pats, DN25 |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 9. |  | ##### Tas pats, DN32 |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 10. |  | ##### Tas pats, DN40 |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 11. |  | ##### Tas pats, DN50 |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 12. |  | ##### Tas pats, DN80 |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 13. |  | ##### Automātiskais atgaisotājs |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 14. |  | ##### Filtrs-netīrumu uztvērējs PN10 DN40 |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 15. |  | ##### Tas pats, DN50 |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 16. |  | ##### Tas pats, DN80 |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 17. |  | ##### Elektroniskais siltumnesēja temperatūras regulators ar klimata korekciju ECL 300 ar temperatūras regulatora vadības karti |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 18. |  | ##### Ūdens-gāzes vadu caurules PN10 DN15 |  |  |  |  |  | m. |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 19. |  | ##### Tas pats, DN25 |  |  |  |  |  | m. |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 20. |  | ##### Tas pats, DN32 |  |  |  |  |  | m. |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 21. |  | ##### Tas pats, DN40 |  |  |  |  |  | m. |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 22. |  | ##### Tas pats, DN50 |  |  |  |  |  | m. |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 23. |  | ##### Leņķdzelzs L50x5 |  |  |  |  |  | kg. |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 24. |  | ##### Apaļdzelzs Ø6 |  |  |  |  |  | kg. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 25. |  | ##### Grunts krāsa |  |  |  |  |  | kg. |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 26. |  | ##### Krāsa |  |  |  |  |  | kg. |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 27. |  | ##### Cauruļvadu stiprinājumi, tērauda cauruļu veidgabali, metināšanas materiāli, izolācijas palīgmateriāli |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 28. |  | ##### Minerālvates čaulas PV-E δ=30mm cauruļvadam DN25 |  |  |  |  |  | m. |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ##### AVK-12.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | LND/5-44.3/11. (01-2011) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | ## 5 |  |  |  |
| ##### 29. |  | ##### Tas pats, δ=30mm DN32 |  |  |  |  |  | m. |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 30. |  | ##### Tas pats, δ=40mm DN40 |  |  |  |  |  | m. |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 31. |  | ##### Tas pats, δ=40mm DN50 |  |  |  |  |  | m. |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 32. |  | ##### Polivinilhlorīda loksnes PVC δ=0,35 |  |  |  |  |  | m2. |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 33. |  | ##### Manometrs 0-6 bar |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 34. |  | ##### Termometrs |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| DARBA APJOMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1. |  | ##### Esošo kolektoru, armatūras, sūkņa demontāža |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 2. |  | ##### Siltumapgādes regulēšanas mezgla izbūve un hidrauliskā pārbaude |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| KALORĪFERU SILTUMAPGĀDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1. |  | ##### REMAK tipa gaisa sildīšanas sajaukšanas mezgls SUM 40-1,0 ar sūkni Grundfos UPS 25-40 N=75W un trīsceļu vārstu ESBE 3MG 15-1,0 |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 2. |  | ##### Tas pats, SUM 40-2,5 ar sūkni UPS 25-40 N=75W un trīsceļu vārstu ESBE 3MG 15-2,5 |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 3. |  | ##### Grundfos sūknis UPE 25-60 N=100W; 230V |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 4. |  | ##### Vienvirziena vārsts DN40; PN10 |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 5. |  | ##### Termometrs 0-1200C |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 6. |  | ##### Manometrs 0-4,0 bāri |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 7. |  | ##### Ūdens-gāzes vadu caurules DN15 PN10 |  |  |  |  |  | m. |  |  | 32,0 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 8. |  | ##### Tas pats, DN25 PN10 |  |  |  |  |  | m. |  |  | 36,0 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 9. |  | ##### Tas pats, DN32 PN10 |  |  |  |  |  | m. |  |  | 74,0 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 10. |  | ##### Tas pats, DN40 PN10 |  |  |  |  |  | m. |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 11. |  | ##### Noslēgvārsts ar izlaides mezglu DN15 PN10 |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 12. |  | ##### Tas pats, DN25 PN10 |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 13. |  | ##### Tas pats, DN40 PN10 |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 14. |  | ##### Filtrs-netīrumu uztvērējs DN40 PN10 |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 15. |  | ##### Minerālvates čaulas PV-E δ=30mm cauruļvadam DN15 |  |  |  |  |  | m. |  |  | 29,0 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 16. |  | ##### Tas pats, δ=30mm cauruļvadam DN25 |  |  |  |  |  | m. |  |  | 36,0 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 17. |  | ##### Tas pats, δ=30mm cauruļvadam DN32 |  |  |  |  |  | m. |  |  | 74,0 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 18. |  | ##### Tas pats, δ=40mm cauruļvadam DN40 |  |  |  |  |  | m. |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 19. |  | ##### Polivinilhlorīda loksnes PVC δ=0,35mm |  |  |  |  |  | m2. |  |  | 56,0 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 20. |  | ##### Cauruļvadu stiprinājumi, tērauda cauruļu veidgabali, metināšanas materiāli, izolācijas palīgmateriāli |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 21. |  | ##### Automātiskais atgaisotājs |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ##### AVK-12.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | LND/5-44.3/11. (01-2011) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | ## 5 |  |  |  |
| ##### 22. |  | ##### Noslēgvārsts DN15 |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 23. |  | ##### Tas pats, DN25 |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 24. |  | ##### Tas pats, DN40 |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 25. |  | ##### Grunts krāsa |  |  |  |  |  | kg. |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 26. |  | ##### Krāsa |  |  |  |  |  | kg. |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 27. |  | ##### Leņķdzelzs L45x4 |  |  |  |  |  | kg. |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 28. |  | ##### Apaļdzelzs Ø6 |  |  |  |  |  | kg. |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |
| DARBA APJOMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1. |  | ##### Esošās kalorifera siltumapgādes sistēmas demontāža |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 2. |  | ##### Kaloriferu siltumapgādes sistēmu montāža un hidrauliskā pārbaude |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| VENTILĀCIJA. VENTSISTĒMA PN1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1. |  | ##### Gaisa apstrādes iekārta VS-30-R-PH ar plākšņu rekuperatoru, EU5 klases kabatu filtriem, ventilatoriem 1,5+1,5 kW ar maināmiem apgriezieniem, gaisa vārstiem ar elektropiedziņu, ūdens kalorīferu, automātikas bloku, Lpiepl.=2600m3/h; Lnos.=4000m3/h; ∆P=280Pa |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 1 |  |  | VTS |  |  |  |
| ##### 2. |  | ##### Elastīgā starplika 821x440 mm |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 4 |  |  | VTS |  |  |  |
| ##### 3. |  | ##### Ārējā pretlietus reste YGA An 800x400 (h) mm |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 4. |  | ##### Tas pats, YGA An 600x800 (h) mm |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 5. |  | ##### Klusinātājs gaisa vadam Ø500, l=1000mm |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 6. |  | ##### Tas pats, Ø400, l=1000mm |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 7. |  | ##### Ugunsdrošais vārsts SPB-500 |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 8. |  | ##### Tas pats, SPB-400 |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 9. |  | ##### Cinkotā skārda δ=0,7mm gaisa vads 800x600mm |  |  |  |  |  | tek.m. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 10. |  | ##### Tas pats, δ=0,7mm 800x 400 mm |  |  |  |  |  | tek.m. |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 11. |  | ##### Vītais cinkotā skārda δ=0,7mm gaisa vads Ø500 |  |  |  |  |  | tek.m. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 12. |  | ##### Tas pats, δ=0,6mm Ø400 |  |  |  |  |  | tek.m. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 13. |  | ##### Gaisa vadu tīrīšanas lūkas |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 14. |  | ##### Gaisa vadu fasondaļas no cinkotā skārda |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 15. |  | ##### Akmens vates cauršūtie paklāji δ=60mm ar folija apvalku |  |  |  |  |  | m2 |  |  | ##### 40 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 16. |  | ##### Cinkotais skārds δ=0,7mm izolēta gaisa vada ārpus telpām apvilkšanai |  |  |  |  |  | m2 |  |  | ##### 17 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 17. |  | ##### Stiprināšanas un blīvēšanas materiāli |  |  |  |  |  | kg. |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ##### AVK-12.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | LND/5-44.3/11. (01-2011) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | ## 5 |  |  |
| ##### 18. |  | ##### PVC cauruļvads Ø32 kondensāta novadīšanai |  |  |  |  |  |  | tek.m. |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| ##### 19. |  | ##### Esošā jumta ventilatora BKP N°-5 demontāža |  |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

| VENTSISTĒMA PN2. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1. |  | ##### Gaisa apstrādes iekārta VS-21-R-RH ar rotējošo rekuperatoru, EU5 klases kabatu filtriem, ventilatoriem 1,5+1,5 kW ar maināmiem apgriezieniem, gaisa vārstiem ar elektropiedziņu, ūdens kaloriferu, automātikas bloku, Lpiepl.=2700m3/h; Lnos.=2700m3/h; ∆P=310Pa | kompl. | 1 | VTS |
| ##### 2. |  | ##### Elastīgā starplika 821x313 mm | gab. | 4 | VTS |
| ##### 3. |  | ##### Ārējā pretlietus reste YGA An 700x400 (h) mm | gab. | 1 |  |
| ##### 4. |  | ##### Cinkotā skārda δ=0,7mm jumtiņš gaisa vadam 500x300mm | gab. | 1 |  |
| ##### 5. |  | ##### Klusinātājs gaisa vadam Ø500, l=1000mm | gab. | 2 |  |
| ##### 6. |  | ##### Ugunsdrošais vārsts SPB-500 | gab. | 2 |  |
| ##### 7. |  | ##### Cinkotā skārda δ=0,7mm gaisa vads 800x300mm | tek.m. | 6 |  |
| ##### 8. |  | ##### Tas pats, δ=0,7mm 500x 300 mm | tek.m. | 2 |  |
| ##### 9. |  | ##### Vītais cinkotā skārda δ=0,7mm gaisa vads Ø500 | tek.m. | 9 |  |
| ##### 10. |  | ##### Tas pats, δ=0,6mm Ø400 | tek.m. | 3 |  |
| ##### 11. |  | ##### Tas pats, δ=0,6mm Ø315 | tek.m. | 21 |  |
| ##### 12. |  | ##### Tas pats, δ=0,6mm Ø250 | tek.m. | 30 |  |
| ##### 13. |  | ##### Gaisa vadu tīrīšanas lūkas | gab. | 7 |  |
| ##### 14. |  | ##### Gaisa vadu fasondaļas no cinkotā skārda | gab. | 45 |  |
| ##### 15. |  | ##### Apaļā gaisa vadā montējama tērauda ventilācijas reste Spiro-G-250-VS-1025X125 | gab. | 4 | REC |
| ##### 16. |  | ##### Tas pats, Spiro-G-315-VS-625X125 | gab. | 4 | REC |
| ##### 17. |  | ##### Tas pats, Spiro-G-250-VS-625X125 | gab. | 2 | REC |
| ##### 18. |  | ##### Droseļvārsts KSK-250 ar metāla mehānismu | gab. | 4 |  |
| ##### 19. |  | ##### Akmens vates cauršūtie paklāji δ=60mm ar folija apvalku | m2 | ##### 40 |  |
| ##### 20. |  | ##### Cinkotais skārds δ=0,7mm izolēta gaisa vada ārpus telpām apvilkšanai | m2 | ##### 8 |  |
| ##### 21. |  | ##### Stiprināšanas un blīvēšanas materiāli | kg. | 50 |  |
| ##### 22. |  | ##### Esošā jumta ventilatora BKP N°-4 demontāža | gab. | 1 |  |
|  |  | AVK-12.6 |  | LND/5-44.3/11.47 (01-2011) |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | ## 5 |
| VENTSISTĒMA PN3. |  |  |  |  |  |
| ##### 1. |  | ##### Gaisa apstrādes iekārta Topvex 1500R-HW ar rotējošo rekuperatoru, EU7(pieplūdei) un EU5(nosūcei) klases kabatu filtriem, ventilatoriem 0,544+0,544 kW, gaisa vārstiem EFD315, ūdens kaloriferu, vadības bloku SCP, Lpiepl.=960m3/h; Lnos.=960m3/h | kompl. | 1 | Systemair |
| ##### 2. |  | ##### Elastīgā starplika Ø315 | gab. | 4 |  |
| ##### 3. |  | ##### Ārējā pretlietus reste YGAV-400 | gab. | 1 |  |
| ##### 4. |  | ##### Gaisa vada jumtiņš VH-315 | gab. | 1 |  |
| ##### 5. |  | ##### Klusinātājs gaisa vadam Ø315, l=1000mm | gab. | 2 |  |
| ##### 6. |  | ##### Ugunsdrošais vārsts SPB-315 | gab. | 2 |  |
| ##### 7. |  | ##### Vītais cinkotā skārda δ=0,6mm gaisa vads Ø400 | tek.m. | 0,5 |  |
| ##### 8. |  | ##### Tas pats, δ=0,6mm Ø315 | tek.m. | 18 |  |
| ##### 9. |  | ##### Tas pats, δ=0,6mm Ø250 | tek.m. | 6 |  |
| ##### 10. |  | ##### Tas pats, δ=0,5mm Ø200 | tek.m. | 6 |  |
| ##### 11. |  | ##### Gaisa vadu tīrīšanas lūkas | gab. | 2 |  |
| ##### 12. |  | ##### Gaisa vadu fasondaļas no cinkotā skārda | gab. | 25 |  |
| ##### 13. |  | ##### Gaisa pieplūdes difuzors P-DVS 200 | gab. | 5 |  |
| ##### 14. |  | ##### Gaisa nosūces difuzors DVS 200 | gab. | 5 |  |
| ##### 15. |  | ##### Akmens vates cauršūtie paklāji δ=50mm ar folija apvalku | m2 | ##### 21 |  |
| ##### 16. |  | ##### Cinkotais skārds δ=0,7mm izolēta gaisa vada ārpus telpām apvilkšanai | m2 | ##### 9 |  |
| ##### 17. |  | ##### Stiprināšanas un blīvēšanas materiāli | kg. | 20 |  |
| VENTSISTĒMA PN4. |  |  |  |  |  |
| ##### 1. |  | ##### Gaisa apstrādes iekārta Topvex 1000R-HW ar rotējošo rekuperatoru, EU7(pieplūdei) un EU5(nosūcei) klases kabatu filtriem, ventilatoriem 0,405+0,405 kW, gaisa vārstiem EFD250, ūdens kaloriferu, vadības bloku SCP, Lpiepl.=600m3/h; Lnos.=600m3/h | kompl. | 1 | Systemair |
| ##### 2. |  | ##### Elastīgā starplika Ø250 | gab. | 4 |  |
| ##### 3. |  | ##### Ārējā pretlietus reste YGAV-315 | gab. | 1 |  |
| ##### 4. |  | ##### Gaisa vada jumtiņš VH-250 | gab. | 1 |  |
| ##### 5. |  | ##### Klusinātājs gaisa vadam Ø250, l=1000mm | gab. | 2 |  |
| AVK-12.7 LND/5-44.3/11.47 (01-2011) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | ## 5 |
| ##### 6. |  | ##### Ugunsdrošais vārsts SPB-250 | gab. | 2 |  |
| ##### 7. |  | ##### Vītais cinkotā skārda δ=0,6mm gaisa vads Ø315 | tek.m. | 0,5 |  |
| ##### 8. |  | ##### Tas pats, δ=0,6mm Ø250 | tek.m. | 21 |  |
| ##### 9. |  | ##### Tas pats, δ=0,5mm Ø200 | tek.m. | 9 |  |
| ##### 10. |  | ##### Tas pats, δ=0,5mm Ø160 | tek.m. | 6 |  |
| ##### 11. |  | ##### Gaisa vadu tīrīšanas lūkas | gab. | 4 |  |
| ##### 12. |  | ##### Gaisa vadu fasondaļas no cinkotā skārda | gab. | 24 |  |
| ##### 13. |  | ##### Gaisa pieplūdes difuzors P-DVS 160 | gab. | 4 |  |
| ##### 14. |  | ##### Gaisa nosūces difuzors DVS 200 | gab. | 4 |  |
| ##### 15. |  | ##### Akmens vates cauršūtie paklāji δ=50mm ar folija apvalku | m2 | ##### 14 |  |
| ##### 16. |  | ##### Cinkotais skārds δ=0,7mm izolēta gaisa vada ārpus telpām apvilkšanai | m2 | ##### 2 |  |
| ##### 17. |  | ##### Stiprināšanas un blīvēšanas materiāli | kg. | 15 |  |
|  |  | VENTSISTĒMA PN5. |  |  |  |
| ##### 1. |  | ##### Gaisa apstrādes iekārta Topvex 1000R-HW ar rotējošo rekuperatoru, EU7(pieplūdei) un EU5(nosūcei) klases kabatu filtriem, ventilatoriem 0,405+0,405 kW, gaisa vārstiem EFD250, ūdens kaloriferu, vadības bloku SCP, Lpiepl.=620m3/h; Lnos.=620m3/h | kompl. | 1 | Systemair |
| ##### 2. |  | ##### Elastīgā starplika Ø250 | gab. | 4 |  |
| ##### 3. |  | ##### Ārējā pretlietus reste YGAV-315 | gab. | 1 |  |
| ##### 4. |  | ##### Gaisa vada jumtiņš VH-250 | gab. | 1 |  |
| ##### 5. |  | ##### Klusinātājs gaisa vadam Ø250, l=1000mm | gab. | 2 |  |
| ##### 6. |  | ##### Ugunsdrošais vārsts SPB-250 | gab. | 2 |  |
| ##### 7. |  | ##### Vītais cinkotā skārda δ=0,6mm gaisa vads Ø315 | tek.m. | 0,5 |  |
| ##### 8. |  | ##### Tas pats, δ=0,6mm Ø250 | tek.m. | 18 |  |
| ##### 9. |  | ##### Tas pats, δ=0,5mm Ø200 | tek.m. | 12 |  |
| ##### 10. |  | ##### Tas pats, δ=0,5mm Ø160 | tek.m. | 6 |  |
| ##### 11. |  | ##### Gaisa vadu tīrīšanas lūkas | gab. | 4 |  |
| ##### 12. |  | ##### Gaisa vadu fasondaļas no cinkotā skārda | gab. | 27 |  |
| ##### 13. |  | ##### Gaisa pieplūdes difuzors P-DVS 160 | gab. | 4 |  |
| ##### 14. |  | ##### Gaisa nosūces difuzors DVS 200 | gab. | 4 |  |
| ##### 15. |  | ##### Akmens vates cauršūtie paklāji δ=50mm ar folija apvalku | m2 | ##### 12 |  |
|  |  | AVK-12.8 |  | ## LND/5-44.3/11.47 (01-2011) |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | ## 5 |
| ##### 16. |  | ##### Cinkotais skārds δ=0,7mm izolēta gaisa vada ārpus telpām apvilkšanai | m2 | ##### 2 |  |
| ##### 17. |  | ##### Stiprināšanas un blīvēšanas materiāli | kg. | 15 |  |
| VENTSISTĒMAS N1-N15. |  |  |  |  |  |
| ##### 1. |  | ##### Aksiālais ventilators DECOR-300 CR ar automātisku pretspiediena vārstu, regulējamu taimeru, N=35W, n=2200 apgr./min. | gab. | 6 | Soler&Palau |
| ##### 2. |  | ##### Aksiālais ventilators DECOR-200 CRZ ar automātisku pretspiediena vārstu, regulējamu taimeru, gultņiem, N=20W, n=2500 apgr./min. | gab. | 2 |  |
| ##### 3. |  | ##### Aksiālais ventilators DECOR-100 CRZ ar automātisku pretspiediena vārstu, regulējamu taimeru, gultņiem, N=13W, n=2500 apgr./min. | gab. | 7 |  |
| ##### 4. |  | ##### Vītais cinkotā skārda δ=0,5mm gaisa vads Ø160 | tek.m. | 6 |  |
| ##### 5. |  | ##### Tas pats, δ=0,5mm Ø125 | tek.m. | 3 |  |
| ##### 6. |  | ##### Tas pats, δ=0,5mm Ø100 | tek.m. | 15 |  |
| ##### 7. |  | ##### Gaisa vadu fasondaļas no cinkotā skārda | gab. | 25 |  |
| ##### 8. |  | ##### Stiprināšanas un blīvēšanas materiāli | kg. | 7 |  |
| DABĪGĀS NOSŪCES VENTILĀCIJA |  |  |  |  |  |
| ##### 1. |  | ##### Nosūces reste 150x300(h)mm ar rāmi un plūsmas regulatoru | kompl. | 1 |  |
| ##### 2. |  | ##### Tas pats, 150x200(h)mm | kompl. | 12 |  |
| ##### 3. |  | ##### Tas pats, 150x150(h)mm | kompl. | 14 |  |
| ##### 4. |  | ##### Tas pats, 150x100(h)mm | kompl. | 17 |  |
| ##### 5. |  | ##### Tas pats, 100x100(h)mm | kompl. | 16 |  |
| ##### 6. |  | ##### Cinkotā skārda δ=0,5mm gaisa vads, izmērs 200x150mm | tek.m. | 4 |  |
| ##### 7. |  | ##### Tas pats, 150x150mm | tek.m. | 2 |  |
| ##### 8. |  | ##### Tas pats, 100x100mm | tek.m. | 3 |  |
| ##### 9. |  | ##### Gaisa vadu fasondaļas no cinkotā skārda | gab. | 5 |  |
| ##### 10. |  | ##### Stiprināšanas un blīvēšanas materiāli | kg. | 6 |  |
| ##### 11. |  | ##### Ventilācijas restes P150 demontāža | gab. | 80 |  |
| ##### 12. |  | ##### Gaisa vada Ø140 demontāža | tek.m. | 18 |  |
| SILTUMA UZSKAITE |  |  |  |  |  |
| ##### 1. | ##### Ultraskaņas siltuma skaitītājs EEM-Q2, Qnom.=6.0m3/h, DN25mm, l=260mm, komplektā ar temperatūras devējiem PT500 |  | kompl. | 1 |  |

AVK-12.9										LND/5-44.3/11.47

(01-2011)