PASKAIDROJUMA RAKSTS

I Vispārējā daļa.

AR, BK daļa izstrādāta pamatojoties uz sekojošiem datiem:

- AVK daļas rasējumiem.

- Topogrāfiskiem materiāliem.

Objekts sastāv no divām atšķirīgām daļām:

  - Katlu māja

  - Granulu tvertnes pamati.

Ģenplāna risinājumi.

Projektējamā katlu māja atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā.

Katlu mājas jaunbūvi paredzēts bloķēt esošās sporta zāles rietumu sienai. Esošie koki pēc iespējas tiek saglabāti.

AR daļa.

Katlu māja:

Eku paredzēts izbūvēt esošās sporta zāles rietumu pusē.

Izmēri asīs: māja – 3.96 m x 3.92 m, Augstums korē – 3.6m

Ēkas paredzētas kopējā platība: -18.52m²

Ēkai paredzētas sendvičpaneļu sienas un jumts.

Fasādes krāsojumu saskaņot ar novada arhitektu, par pamatu ņemot esošās sportazāles fasādes. Logi, durvis: baltā tonī.

BK daļa.

II Konstruktīvie risinājumi.

Pamati:

Monolītā stiegrota dzelzsbetona plātne gan katlu mājai gan granulu tvertnes pamatnei.

Grīdas:

Katlu mājā paredzēta stiegrota betona grīda virs 100mm putupolistirola siltinājum, bez grīdas seguma.

Sienas:

Nesošās konstrukcijas – metāla rāmis ar “C” profiliem sendvičtipa paneļu stiprināšanai. Sendvičpaneļi – 100 mm biezumā, ar trapecveida ārpusi.

Jumta konstrukcija:

Nesošās konstrukcijas – metāla rāmis ar “Z” profiliem sendvičtipa paneļu stiprināšanai. Sendvičpaneļi – 150 mm biezumā, ar ārpusi.

Izstrādājot tehnisko projektu, risinājumos tiek paredzēta tikai standartizētu materiālu, izstrādājumu, konstrukciju un iekārtu pielietošana.

Izvēloties projektā pielietotos materiālus, izstrādājumus, konstrukcijas un iekārtas, orientācija ir uz to firmu produktu , kurām Latvijā ir pastāvīgas produkcijas realizācijas pārstāvniecības, kuras nodrošina produkcijas piegādi pieprasītajā daudzumā un laikā, rēķinoties ar to, ka tieši šīs firmas piedalīsies produkcijas piegādes izsolēs.

Nesošās metāla konstrukcijas pārklāt ar ugunsdrošo krāsu atbilstoši LBN 201-10 prasībām.

Veicot celtniecības darbus, stingri jāievēro drošības tehnikas pasākumi saskaņā ar CNunN III.4-86 “Drošības tehnika celtniecībā” un LR MK noteikumiem Nr.92 no 2003.25.02. “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” .

# Ugunsdrošības pasākumu pārskats.

- Pasākumus iekšējai un ārējai ugunsdzēsībai saskaņā ar LBN 221-98 un LBN 222-99 prasībām, ugunsdzēsības darbiem izmantot esošos ugunsdzēsības hidrantus.

- Ugunsgrēka novēršanai no zibens, būvē ir izvietotas ierīču sistēmas, kas pasargās būvi no tā tiešā trāpījuma un sekundārām parādībām.

- Evakuācijas ceļos un izejās visas durvis ir paredzētas ar pašaizvēršanas mehānismiem.

Evakuācijas ceļš atbilst šādām prasībām:

  - tas ir viegli atrodams;

  - sienu, griestu un grīdu segumi neapdraud cilvēku drošību evakuācijas laikā;

  - kāpņu slīpums, pakāpienu augstumi nodrošina drošu evakuāciju;

  - evakuācijas ceļu neaizsedz priekšmeti un ierīces, kas apdraudētu cilvēku drošību evakuācijas laikā.

Sastādīja                               D. Buliga