PASKAIDROJUMA RAKSTS.

- Vispārīgie dati.

  - Tehniskais projekts „PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „RŪĶĪŠI” REKONSTRUKCIJA, Rīgas ielā 13, Līvānos, Līvānu novadā” izstrādāts pamatojoties uz Līvānu būvvaldes 02.02.2011.g. izdoto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.2-4/11/11 un 22.03.2011.g. līgumā Nr.LND/5-44.3/11/82  ar pasūtītāju – Līvānu novada domi, reģ.Nr.90000065595, noteikto darba uzdevumu.

  - Tehniskā projekta pasūtījuma Nr. 11-06.

  - Pasūtītāja būvniecības tiesības apliecina būvprojektam pievienotie dokumenti: Zemesgrāmatu apliecība, Zemes robežu plāns un Līvānu būvvaldes 31.01.2011.g. lēmums Nr.1-8/11/12 par būvniecības ieceres atbilstību teritorijas plānojumam.

  - Būvkonstrukciju risinājumos ņemti vērā tehniskās apsekošanas slēdziens (būvinženieris V.Kļaviņš, sert.Nr.20-195). Apsekošana veikta 25.03.2011.g.

  - Projektēšanas vajadzībām ir izmantoti izdrukas no pilsētas digitālās kartes un esošais bērnudārza tehniskā projekta ģenerālplāns.

  - Ēka ir uzsākta ekspluatēt 1983.gadā un būvēta, piesaistot (Latkolhozprojekts, 1979.g) tipveda projektu 2S-04-467A-5L/1 „Bērnu dārzs - silīte 280 vietām” (Pilsētprojekts, 1977.g.).

  - Pirms rekonstrukcijas projekta izstrādes energoaudits nav veikts un darba uzdevumā energosertifikātu izdot nav paredzēts. Siltumizolācijas aprēķins tiek veiks saskaņā ar LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” norobežojošo konstrukciju normatīvajiem siltumtehniskajiem parametriem.

  - Teritorijas rādītāji:

    - zemes gabala platība			- 18743 m2;

    - zemes vienības kadastra apzīmējums	- 7611 003 1710;

    - apbūves blīvums			- 9,5 %;

    - apbūves intensitāte			- 14,7 %;

    - brīvā teritorija				- 71,3 %.

  - PII Ēkas galvenie tehniskie rādītāji:

    - telpu kopējā platība			- 2907,6 m2;

    - ēkas apbūves laukums			- 1276,8 m2;

    - ēkas būvtilpums			- 9792 m3;

    - virszemes stāvu skaits			- 2 stāvi;

    - pazemes stāvu skaits			- 1 stāvs;

    - ēkas ugunsnoturības pakāpe		- U1;

    - kods pēc būvju klasifikatora		- 1263: Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas; Izglītības iestāžu telpu grupa

    - bērnu vietu skaits			- 280 bērni;

    - apkalpojošais personāls		- 20 darbinieki.

- Teritorijas risinājumi.

  - Līvānu novada teritorijas plānojumā noteiktā nekustamā īpašuma atļautā izmantošana – sabiedrisko objektu apbūves teritorija.

  - Objekta novietne atrodas Līvānu pilsētas dienvidu daļā dzīvojamā teritorijā starp Rīgas, Sporta un Saules ielu, ar piebraucamo ceļu teritorijā no Rīgas ielas puses.

  - Teritorija ir nožogota, līdzena ar nelielu kritumu R virzienā.

  - Rekonstruējamā ēka novietota zemes gabala ZA daļā.

  - Šī projekta ietvaros teritorijā ir paredzēti sekojoši labiekārtošanas darbi:

    - atjaunot esošos un uzstādīt jaunus labiekārtošanas elementus (spēļu iekārtas) no koka;

    - demontēt baseinu un 12 vecās spēļu nojumes;

    - ierīkot plastikāta dārza baseinu ar iegremdējamu strūklaku;

    - rekonstruēt gājēju celiņus, ierīkot mācību veloceliņu;

    - uzbūvēt 11 jaunas rotaļu nojumes;

    - uzstādīt 11 jaunas smilšu kastes;

    - izbūvēt jaunu žogu un vārtus;

    - ierīkot bērnu sporta laukumu;

    - rekonstruēt teritorijas apgaismojumu.

  - Mākslīgajiem segumiem paredzēts izmantot: asfaltbetonu (piebraucamais ceļš), betona bruģakmeni (gājēju celiņi) un bērnu laukumiem paredzēto, piemēram „Playstep”, mākslīgo gumijas segumu (sporta laukums un mācību veloceliņš).

  - Jaunās rotaļu nojumes plāns ir trapecveida formā ar slēgto spēļu telpu un atklāto daļu – nojumi.

  - Jaunajām spēļu iekārtām kā piemēri projektā ir parādīti ražotāja „KSIL” izstrādājumi. Lai neatkārtotos vienāda nosaukuma iekārtu dizains, izvēlētā spēļu iekārtu nomenklatūra ir jāsaskaņo ar pašvaldības izglītības iestādes vadību.

  - Lietus ūdeni daļēji paredzēts ievadīt esošajā drenāžas - lietus kanalizācijas sistēmā, daļēji novadīt pa reljefu un iesūcināt gruntī.

  - Rekonstrukcijas laikā ir paredzēta koku izciršana, kas traucē fasāžu siltināšanu.

  - Pēc būvniecības paredzēts atjaunot auglīgo zemes virskārtu, kuru jānosēj ar jaunu zālāju.

  - Vides pieejamības risinājumi:

    - teritorijā gājēju celiņi un to pieslēgumi brauktuvei tiek risināti bez pakāpieniem;

    - pie pagalma ieejas ir paredzēts rekonstruēt rampu riteņkrēslu lietotājiem.

- Arhitektūras risinājumi.

  - Esošā ēka sastāv no diviem divstāvu korpusiem ar katram korpusam piebūvētām divām vienstāvīgām verandām. Korpusi savā starpā pirmā stāva līmenī ir savienoti ar vienstāvīgu pāreju. Verandas un pāreja veido divus atvērtus iekšpagalmus. Ieejas uz grupiņām ir gan no iekšpagalma, gan no ēkas ārējo fasāžu puses.

  - Ēkai 2006.gadā ir ielikti jauni PVC logi un iekštelpām 2008.gadā ir veikti elektroinstalācijas un apdares renovācijas darbi.

  - Šī projekta ietvaros ēkai ir paredzēti sekojoši rekonstrukcijas darbi:

    - kompleksie hidroizolācijas pasākumi;

    - esošā jumta seguma un siltumizolācijas slāņa demontāža;

    - ēkas siltināšana;

    - jauna koka spāru konstrukcijas slīpā jumta ar metāla segumu ierīkošana abiem divstāvīgajiem korpusiem; vienstāvīgo daļu plakano jumtu remonts;

    - zibensaizsardzības sistēmas ierīkošana uz ēkas jumta;

    - lietus ūdens novadīšanas sistēmas no ēkas jumta ierīkošana;

    - elektroģeneratora pieslēguma vietas ierīkošana.

  - Fasāžu apdare:

    - Fasādes tiek siltinātas ar cieto akmens vati 120 mm, jaunizveidoto bēniņu pārsegums - ar beramo 300 mm un lēzenais jumts ar 220 mm akmens vati.

    - Jumta iesegums – metāla profilētas loksnes ar klimata izturīgu rūpnieciski veidotu klimata izturīgu pārklājumu.

    - Fasāžu krāsu risinājumu skatīt AR daļas rasējumos.

    - Ēkai netiek mainīti esošie PVC logi un ieejas durvis, kas nomainīti 2006.gadā. Logu un ārdurvju iltumtehniskie parametri nav zināmi.

    - Fasāžu apdares un jumta izbūves darbos izmantot tikai augstvērtīgus, kvalitatīvus materiālus.

- Būvkonstrukcijas.

  - Tehniskā projekta būvkonstrukciju daļu izstrādāta pamatojoties uz arhitektūras daļas uzdevuma un spēkā esošajiem būvnormatīviem, ietverot sekojošus rādītājus:

    - Sniega segas normatīvais svars uz 1 m2 horizontālajā projekcijā – 1,1 kN/m2;

    - Normatīvā lietderīgā slodze uz bēniņu pārsegumu – 0,7 kN/m2;

    - Normatīvais vēja spiediens 0,3 kN/m2.

  - Esošie ēkas pamati - saliekamie dzelzbetona bloki ir tikai zem nesošajām šķērssienām. Uz pamatu blokiem ir uzlikti pamatu paneļi un gala sienu cokola paneļi. Garensienas cokola paneļi ir uzlikti uz pamatu paneļu izvirzījumiem. Verandas ķieģeļu sienu pamati: lentveida no saliekamiem blokiem. Pamati zem pārejas kolonām: stabveida saliekami – monolītie.

  - Pamatu (ēkas) apmale jāatjauno pa visu perimetru - betona bruģakmens 50 cm platumā uz smilts pamatnes.

  - Ārsienas - vienslāņa, keramzītbetona, biezums - 300mm, tilpummasa - 1000kg/m3; garenvirzienā – pašnesošas, ēkas galos – nesošas.

  - Iekšsienas: vienslāņa, dzelzbetona, biezums 150 mm; šķērsvirzienā – nesošās, garenvirzienā – stinguma diafragmas.

  - Pārsegumi - dzelzbetona caurumotie, iepriekš saspriegtie paneļi ar garumu 6380mm un parasti stiegroti paneļi ar garumu 3180mm; platumā 1190mm.

  - Kāpnes – saliekami dzelzsbetona laidi un laukumiņi.

  - Starpsienas -  ģipšbetona paneļi.

  - Esošais jumts – savietotais ar keramzīta (γ=450kg/m3, λ=0,155) siltinājumu 200mm biezumā; ar iekšējo ūdens noteci, kas ar šo projektu tiek likvidēta.

  - Projektētais jumts – koka kopņu un spāru konstrukcija; ar profilētu metāla lokšņu segumu.

  - Sīkākus paskaidrojumus skatīt BK sadaļā.

- Ūdensapgāde un kanalizācija.

  - Dārza baseinu – plastmasas formu paredzēts piepildīt ar šļūteni no laistāmā krāna.

  - Lietus ūdeni no jaunā jumta paredzēts novadīt daļēji drenāžas - lietus kanalizācijas sistēmā, daļēji – pa reljefu.

  - ŪKT risinājumi šī projekta sastāvā nav paredzēti.

- Elektroiekārtas.

  - Šī projekta ietvaros pie ēkas fasādes tiek ierīkota pieslēguma vieta elektroģeneratoram un izveidots elektrības pieslēgums strūklakai, svētku egles rotājumiem un tiek rekonstruēts teritorijas apgaismojums; uz jumta tiek ierīkota zibensaizsardzības sistēma.

  - Sīkākus paskaidrojumus skatīt EL sadaļā.

- Vājstrāvas tīklu sadaļas šī projekta ietvaros nav paredzētas.

- Ugunsdrošības pasakumu pārskats.

Pārskats sastādīts saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”.

  - Būves ugunsdrošības raksturlielumi.

    - būves izmantošanas veids - IV;

    - esošās un projektējamās būves ugunsnoturības pakāpe – U1 ar ugunsslodzi mazāku 600 MJ/ m2;

  - Ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi.

    - Teritorijai ir iežogota, nodrošinot glābēju transportam brīvu piekļūšanu no ēkas visām pusēm, iebraucot pa vārtiem no Rīgas ielas puses.

    - Tuvākais esošais ēkas attālums līdz zemes gabala robežām – 7 m.

    - Teritorijā ugunsdzēsības darbus nodrošina ārējais ugunsdzēsības hidrants, kas atrodas ūdensvada akā.

  - Ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem.

    - bēniņu (jumta pacēluma) konstrukcijas nesošo elementu ugunsizturība – bez ierobežojumiem;

    - bēņiņu (jumta pacēluma) ugunsrošā nodalījuma platība – 438 m2;

    - siltumizolācijas materiālu minimālā ugunsreakcijas klase - A2-s1,d0;

    - ārsienas ārējās virsmas minimālā ugunsreakcijas klase - B-s1,d0;

    - ventilācijas atveru ārējā virsma ugunsreakcijas klase - B-s1,d0;

    - ventilācijas atveru iekšējās virsmas ugunsreakcijas klase - B-s1,d0.

  - Īpašie ugunsdrošības pasakumi ekspluatācijas stadijā.

    - Pirms būves ekspluatācijas ir jāapmāca un jāinstruē personāls par atiecīgiem ugunsdrošības un glābšanas pasakumiem.

    - Ir jābūt uztādītām evakuācijas zīmēm, uguns dzēšanas aprīkojumam un evakuācijas plāniem, kā arī būves ekspluatācijas laikā jāseko līdzi to stāvoklim.

    - Speciālie ugunsdrošības pasākumi jāievēro tehniskās telpas iekārtu uzstādīšanā un ekspluatācijā.

    - Iekārtu un ēkas inženiersistēmu uzstādītājiem jāsagatavo atbilstošas izpildshēmas un ekspluatācijas instrukcijas.

  - Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus.

    - Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvuzņēmējs.

    - Citas ugunsdrošības prasības būvdarbu laikā skatīt darbu organizacijas projektā.

- Vides aizsardzības pasākumi.

  - Uzsākot būvniecību, paredzēta zemes auglīgās virskārtas noņemšana un tālāka izmantošana teritorijas labiekārtošanai

  - Projektā paredzēti videi draudzīgi energomazietilpīgi būvmateriāli.

  - Saimniecības notekūdeņus paredzēts novadīt esošajā sadzīves notekūdeņu kanalizācijā.

  - Nav pieļaujama būvprojektā neparedzētu stādījumu ierīkošana, kā arī saglabājamo koku bojāšana. Būvniecības laikā saglabājamos kokus jāizsargāt 2 m augstumā no zemes ar koka dēļu vairogu. Šie un citi koku aizsardzības pasākumi jāparedz darbu veikšanas projektā.

  - Vides aizsardzības pasākumus būvdarbu laikā skatīt darbu organizācijas projektā.

- Prasības būvniecības piedāvājuma sagatavošanas laikā.

  - Būvuzņēmējam jāpārbauda darbu un materiālu apjomi pēc būvprojekta un izstrādātajās tāmēs jāietver pie atbilstošo darbu izcenojumiem neuzrādīto palīgdarbu, komplektējošo un palīgmateriālu izmaksas, lai nodrošinātu visu celtniecības darbu veikšanu līdz ēkas ekspluatācijas uzsākšanai, Latvijas būvnormatīviem un LVS standartiem!

  - Projektā uzrādīto agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotājus un materiālus ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem, ievērojot atbilstošas vai labākas kvalitātes un tehniskās prasības, to saskaņojot ar projekta autoru un pasūtītāju līdz būvniecības piedāvājuma cenas iesniegšanai.

  - Būvuzņēmējam, sagatavojot piedāvājumu, par visām kļūdām, nepilnībām vai nesaskaņām starp izstrādātā būvprojekta daļām ir jāinformē pasūtītājs, kas kopā ar būvprojekta vadītāju sagatavo nepieciešamās atbildes un precizē projekta risinājumus.

- Norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie aprēķini ir veikti darba uzdevumā noteiktajām siltināmajām konstrukcijām. Pagaidu energosertifikāta izdošana un pārējie ar energoefektivitāti paredzētie pasākumi šī projekta ietvaros nav paredzēti.

Būvprojekta vadītājs:						Dz. Bernhards

sert. Nr. 10-0879

20.04.2011.g.