PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.Vispārīgā daļa

Doto projektu „Autoostas uzgaidāmās zāles būvniecība un sabiedriskās tualetes siltināšana Dzelzceļa ielā 21b un 21a, Līvānos” izstrādāja A/S „Komunālprojekts” pēc Līvānu novada domes pasūtījuma saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, arhitektūras un plānošanas uzdevumu un izejas datiem.

Dotais projekts izstrādāts, pamatojoties uz  sekojošiem normatīviem:

- LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves”,

- LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”,

- LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”,

- LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”,

- LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”,

- LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”,

- LBN 002-01 „Norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un citiem spekā esošiem normtīviem un standartiem.

Projektā ir paredzēta uzgaidamās zāles piebūves pie esošās sabiedriskās tualetes izbūve Līvānu autoostas teritorijā, kā arī autoostas teritorijas labiekārtošana.

Ēkas raksturlielumi

Būves lietošanas veids pēc MK noteikumiem nr.1620 – 12410103 Dzelzceļa, lidostu, auto un ūdenstransporta pasažieru stacijas ēkas.

Ugunsdrošības pakāpe	- 	U-3

Ēkas telpu kopējā platība	-	101.9 m2

Apbūves platība		-	169.7 m2

Celtniecības apjoms		-	373.4 m3

Ģenplāna tehniski ekonomiskie rādītāji doti projekta II sējumā uz rasējuma ĢP-2.

2.Ģenplāns, labiekārtošana.

Projektējamā ēka ir izvietota Līvānu autoostas teritorijā. Labiekārtošanas projektā paredzēta autoostas gājēju zonas esošā asfaltbetona seguma nomaiņa ar betona bruģakmeņu segumu, kā arī autobusu stāvvietu asfaltbetona seguma nomaiņa autoostas zemes gabala robežās.

Paredzēta 2 puķu dobju ierīkošana un esošo zalāju renovācija autoostas zemes gabala robežās.

3. Arhitektūras un plānojuma risinājumi

Autoostas projektējamās telpas tiek piebūvētas esošai sabiedriskās tualetes ēkai, pie tam, ieejas esošajās tualetēs tiek mainītas. Esošo tualešu plānojums netiek mainīts ar tualetes telpu grīdu un apdares pilnīgu nomaiņu. Projektējamā piebūvē tiek izvietota uzgaidāmās zāles telpa 20...25 vietām, personāla istaba, tualetes riteņkrēslu lietotājiem un tehniskā telpa.

Slīpes jumts ar RUUKKI CLASSIK jumtu tērauda segumu.

Ēkas fasādes tiek siltinātas un apmestas. Fasāžu krāsu risinājumi un norādījumi telpu iekšējai apdarei ir doti projekta II sējumā.

4. Iekārtu un mēbeļu izvietojums

Projektā ir dots projekta autora piedāvātais mēbeļu un tehnoloģisko iekārtu izvietojums ēkas telpās. Iekārtu un mēbeļu izvietojums veikts informatīvi bez konkrētas piesaistes pie iekārtu un mēbeļu izgatavotāja.

Mēbeļu un iekārtu izvietojums ir uzdevums konkursam par iekārtu un mēbeļu izgatavošanu un piegādi. Mēbeļu un iekārtu izvietojums, mēbeļu gabarīti var tikt mainīti bez papildus saskaņošanas ar projekta autoru.

5. Ugunsdrošības pasākumi

Projektā pieņemto plānojuma, konstruktīvo un inženier – risinājumu raksturojums, kas nodrošina ugunsdrošības prasību izpildi, ir dots ugunsdrošības pasākumu pārskatā projekta I sējumā.

6. Būvkonstrukcijas

6.1. Esošās ēkas konstrukcijas.

Esošās ēkas konstrukciju tehniskais raksturojums ir dots tehniskās apsekošanas atzinumā (projekta I sējums). Saskaņā ar atzinumu esošās ēkas kosntrukciju pastiprināšana nav nepieciešama.

6.2. Piebūves konstrukcijas.

6.2.1. Pamati.

Pamati ieprojektēti, pamatojoties uz SIA „Šurfs” pēc A/S „Komunālprojekts” pasūtījuma dotā projekta sastāvā izpildīto inženierģeoloģisko izpēti (skat. projekta sējumu I).

Pamatu pamatnē: uzbērums – smilts smalka, vidēji blīva un smilts vidēji, vāji mālaina. Pamatnes grunts raksturojumi doti rasējumos BK-1, III sējums.

Pamati ieprojektēti lentveida no saliekamiem betona blokiem, daļēji – monolīti.

6.2.2. Pārsegumi.

Pārsegumi asīs 1-2 – no saliekamiem daudzdobumu pārsegumu paneļiem. Saskaņā ar tehniskās apsekošanas atzinuma rekomendācijām  pārsegumi balstās uz projektējamām sienām bez slodzes nodošanas uz esošo sienu pa asi B’.

Pārsegums virs uzgaidāmās zāles ir savietots ar jumta spāru sistēmu.

6.2.3. Sienas, starpsienas.

Piebūves sienas – silikātķieģeļu M100 mūris uz javas M25, 250 mm biezas, ar akmens vates (minerālvates) siltinājumu 80 mm biezumā. Starpsienas – ķieģeļu.

6.2.4. Jumts.

Slīpes jumts pa koka spārēm ar RUUKKI CLASSIK jumtu tērauda segumu, virs ēkas asīs 1-2 – bēniņu jumts, asīs 2-3 – savietots ar spāru sistēmu.

7. Inženiertīkli

7.1. Ārējie inženiertīkli.

Projektā paredzēta sekojošu inženiertīklu ierīkošana:

- siltumtrases pārlikšana no pilsētas siltumapgādes tīkla līdz projektējamam siltummezglam;

- ārējā telefonkanalizācija, kas nodrošina perspektīvā autoostas teritorijas projektējamās videonovērošanas sistēmas apvienošanu ar kopējo pilsētas videonovērošanas sistēmu caur Lattelecom tīkliem;

- ūdensvada ievads un kanalizācijas izvads no projektējamās ēkas līdz pilsētas tīkliem;

- autoostas teritorijas  elektroapgaismojuma tīkli.

7.2. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas.

Tualetes ēkas esošie iekšējie inženiertīkli tiek demontēti.

Projektā paredzēti sekojoši iekšējie inženiertīkli:

- automatizēts siltummezgls un apkures sistēma;

- ventilācija;

- ūdensvads un kanalizācija;

- spēka elektriskie tīkli un elektroapgaismojuma tīkli;

- ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas;

- apsardzes signalizācijas sistēmas;

- videonovērošanas sistēmas (iekšējā un ārējā).

Peņemto inženieriekārtu un tīklu risinājumu detalizēti raksturojumi ir doti atbilstošās projekta daļās.

Būvprojekta vadītājs