| Nr. p/k | Nosaukums | Mērvienība | Skaits | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IY | Y |
|  | Iekšējais aukstā ūdens ūdensvads Ū1 |  |  |  |
|  | ##### Ievadu mezgls |  |  |  |
|  | ##### Lodveida pārejas ventilis Dn32 ar saskrūvējuma komplektu PN16 | gab. | 2 |  |
|  | ##### Bronzas rupjas gružu filtrs Dn32 PN16 | gab. | 1 |  |
|  | ##### Aukstā ūdens skaitītājs Dn20 PN16 ar saskrūvējuma komplektu | gab. | 1 |  |
|  | ##### Ūdensvada cink. tērauda caurules Dn25 PN 16 ar fasona daļām ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām | m | 0,5 |  |
|  | ##### Bronzas krāns Dn15 sistēmas iztukšošana | gab. | 1 |  |
|  | Cinkotā tēr. pāreja Dn50x32 | gab. | 2 |  |
|  | Cinkotā tēr. pāreja Dn32x25 | gab. | 2 |  |
|  | Plastmasas ūdensvada caurules Dn50 ar fasona daļām ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām | m | 2.0 |  |
|  | Tas pats, Dn40 | m | 7.0 |  |
|  | Tas pats, Dn32 | m | 5.0 |  |
|  | Tas pats, Dn25 | m | 7.0 |  |
|  | Tas pats, Dn20 | m | 5.0 |  |
|  | Tas pats, Dn15 | m | 32.0 |  |
|  | PE trejgabals 50x32 | gab. | 2 |  |
|  | PE trejgabals 40x40 | gab. | 1 |  |
|  | PE trejgabals 40x32 | gab. | 2 |  |
|  | PE trejgabals 32x25 | gab. | 1 |  |
|  | PE trejgabals 25x20 | gab. | 3 |  |
|  | PE trejgabals 20x15 | gab. | 4 |  |
|  | PE trejgabals 15x15 | gab. | 6 |  |
|  | PE līkums Dn50 900 | gab. | 1 |  |
|  | PE līkums Dn40 900 | gab. | 5 |  |
|  | PE līkums Dn32 900 | gab. | 1 |  |
|  | PE līkums Dn25 900 | gab. | 3 |  |
|  | PE līkums Dn20 900 | gab. | 1 |  |
|  | PE līkums Dn15 900 | gab. | 11 |  |
|  | Pāreja Dn40x40 (PE/met.) | gab. | 2 |  |
|  | Pāreja Dn32x32 (PE/met.) | gab. | 2 |  |
|  | Pāreja Dn20x20 (PE/met.) | gab. | 4 |  |
|  | Pāreja Dn15x15 (PE/met.) | gab. | 23 |  |
|  | PE pāreja Dn50x40 | gab. | 1 |  |
|  | PE pāreja Dn40x25 | gab. | 2 |  |
|  | PE pāreja Dn32x25 | gab. | 2 |  |
|  | PE pāreja Dn32x20 | gab. | 3 |  |
|  | PE pāreja Dn25x20 | gab. | 2 |  |
|  | PE pāreja Dn25x15 | gab. | 3 |  |
|  | PE pāreja Dn20x15 | gab. | 5 |  |
|  | Lodveida ventilis DN40 ar saskrūvējuma komplektu PN 16 | gab. | 1 |  |
|  | Tas pats, Dn32 | gab. | 1 |  |
|  | Tas pats, Dn20 | gab. | 2 |  |
|  | Tas pats, Dn15 | gab. | 19 |  |
|  | Sensoras galda maisītājs keram. izlietnei | gab. | 6 |  |
|  | Laistīšanas krāns Dn15 | gab. | 2 |  |
|  | Laistīšanas krāns Dn25 sistēmas komp. ar šļūteni 20m un skapi | gab. | 1 |  |
|  | Aisargčaula: caurulei ar diametru Dn25mm | gab. | 1 |  |
|  | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn50 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=13mm | m | 2.0 |  |
|  | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn40 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=13mm | m | 7.0 |  |
|  | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn32 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=13mm | m | 5.0 |  |
|  | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn25 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=13mm | m | 7.0 |  |
|  | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn20 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=13mm | m | 5.0 |  |
|  | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn15 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=13mm | m | 32.0 |  |
|  | Iekšējais karstā ūdens ūdensvads S3 |  |  |  |
|  | Plastmasas ūdensvada caurules Dn20 ar fasona daļām ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām | m | 18.0 |  |
|  | Tas pats, Dn15 | m | 18.0 |  |
|  | PE trejgabals Dn20x20 | gab. | 2 |  |
|  | PE trejgabals Dn20x15 | gab. | 3 |  |
|  | PE trejgabals Dn15x15 | gab. | 2 |  |
|  | PE līkums Dn20 900 | gab. | 10 |  |
|  | PE līkums Dn15 900 | gab. | 6 |  |
|  | Pāreja DN20x20 (PE/met.) | gab. | 4 |  |
|  | Pāreja DN15x15 (PE/met.) | gab. | 10 |  |
|  | PE pāreja Dn20x15 | gab. | 3 |  |
|  | Lodveida ventilis Dn20 ar saskrūvējuma komplektu PN 16 | gab. | 2 |  |
|  | Tas pats, Dn15 | gab. | 9 |  |
|  | El. ūdenssildītājs komplektā ar drošības vārstu V=50L | gab. | 1 |  |
|  | Karstā ūdens cauruļvadu Dn20 siltumizolācija izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=20mm | m | 18.0 |  |
|  | Karstā ūdens cauruļvadu Dn15 siltumizolācija izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=20mm | m | 18.0 |  |
|  | Iekšēja kanalizācijas sistēma K1 |  |  |  |
|  | Kanalizācijas izbūve no PVC KG (oranžajām ) Dn100 grūti degošām caurulēm ar fasona daļām un stiprinājumiem pa ēkas konstrukcijām | m | 35.0 |  |
|  | Kanalizācijas izbūve no PVC HT (pelēkajām ) Dn100 grūti degošām caurulēm ar pretskaņa izolācijas, ar fasona daļām un stiprinājumiem pa ēkas konstrukcijām | m | 19.0 |  |
|  | Kanalizācijas izbūve no PVC HT (pelēkajām ) Dn50 grūti degošām caurulēm ar pretskaņa izolācijas, ar fasona daļām un stiprinājumiem pa ēkas konstrukcijām | m | 16.0 |  |
|  | Revīzijas PVC Dn100 | gab. | 3 |  |
|  | Keramikas roku mazgātne ar stiprinājuma elementiem un sifonu | kompl | 6 |  |
|  | Keramikas kompaktais klozeta pods ar horizontālo izlaidi komplektā ar dubulta noskalošanas režīma skalojamo kasti komplektā ar stiprinājuma elementiem, pieslēgumu, dekoratīvo rozeti, sēdriņki un mīksto pievadu ½” | kompl | 1 |  |
|  | Keramikas kompaktais klozeta pods ar pastiprinātu kāju, ar horizontālo izlaidi komplektā ar dubulta noskalošanas režīma iebūvējama skal. kasti komplektā ar stiprinājuma elementiem, pieslēgumu, dekoratīvo rozeti, sēdriņki un mīksto pievadu ½” | kompl | 6 | Sabiedriskā tualete |
|  | Keramikas urināls ar stiprinājuma elementiem un sifonu | kompl | 2 |  |
|  | Plastmasas grīdas traps Dn50 | kompl. | 5 |  |
|  | Korķis Dn100 | gab. | 4 |  |
|  | Korķis Dn50 | gab. | 2 |  |
|  | Kanalizācijas PVC fasona daļas Dn100, Dn50 |  |  |  |
|  | Trejgabals Dn100x100 450 | gab. | 14 |  |
|  | Tas pats, Dn100x50 450 | gab. | 8 |  |
|  | Tas pats Dn50x50 450 | gab. | 6 |  |
|  | Līkums Dn100 450 | gab. | 29 |  |
|  | Līkums Dn50 450 | gab. | 21 |  |
|  | Pārēja Dn100/50 | gab. | 1 |  |
|  | Ugunsizturīga aizsargčaula stāvvadu Dn100 aizsardzībai | gab. | 3 |  |