PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Esošās ēkas konstrukcijas.

Esošās ēkas konstrukciju tehniskais raksturojums ir dots tehniskās apsekošanas atzinumā (projekta I sējums). Saskaņā ar atzinumu esošās ēkas kosntrukciju pastiprināšana nav nepieciešama.

2. Piebūves konstrukcijas.

2.1. Pamati.

Pamati ieprojektēti, pamatojoties uz SIA „Šurfs” pēc A/S „Komunālprojekts” pasūtījuma dotā projekta sastāvā izpildīto inženierģeoloģisko izpēti (skat. projekta sējumu I).

Pamatu pamatnē: uzbērums – smilts smalka, vidēji blīva un smilts vidēji, vāji mālaina. Pamatnes grunts raksturojumi doti rasējumos BK-1, III sējums.

Pamati ieprojektēti lentveida no saliekamiem betona blokiem, daļēji – monolīti.

2.2. Pārsegumi.

Pārsegumi asīs 1-2 – no saliekamiem daudzdobumu pārsegumu paneļiem. Saskaņā ar tehniskās apsekošanas atzinuma rekomendācijām  pārsegumi balstās uz projektējamām sienām bez slodzes nodošanas uz esošo sienu pa asi B’.

Pārsegums virs uzgaidāmās zāles ir savietots ar jumta spāru sistēmu.

2.3. Sienas, starpsienas.

Piebūves sienas – silikātķieģeļu M100 mūris uz javas M25, 250 mm biezas, ar akmens vates (minerālvates) siltinājumu 80 mm biezumā. Starpsienas – ķieģeļu.

2.4. Jumts.

Slīpes jumts pa koka spārēm ar RUUKKI CLASSIK jumtu tērauda segumu, virs ēkas asīs 1-2 – bēniņu jumts, asīs 2-3 – savietots ar spāru sistēmu.

Būvinženieris