| Nr. p/k | Nosaukums | Mērvienība | Skaits | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IY | Y |
|  | Projektējamais ūdensvads Ū1 |  |  |  |
|  | ##### Ūdensvada izbūve no PE materiāla PN 10 caurulēm zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu (smilts), apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu un pārbaudi zem spiediena, un dezinfekciju |  |  |  |
|  | ##### Ārējais diametrs: 63 mm , būvgrāvī, dziļums: 1.8 - 2.0 m | ##### m | 10.5 | 2.0m-ievadā |
|  | ##### Ārējais diametrs: 63 mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 - 2.5 m | ##### m | 10.0 |  |
|  | ##### Siltumizolācija ar foliju uz cauruli De63 | ##### m | 3.0 | ievadā |
|  | ##### Aizsargčaulas cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem |  |  |  |
|  | Aisargčaula: caurulei ar diametru De63mm | gab. | 1 |  |
|  | Cauruļu fasondaļas |  |  |  |
|  | Līkumi |  |  |  |
|  | Elektromentināmās līkums 90° : ārējais diametrs: 63 mm | gab. | 2 | 1-ievadā |
|  | Pazemes apkalpes ventiļi |  |  |  |
|  | Pazemes tipa apkalpes ventilis 50mm ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, viens gals ar noturīgu uz stiepi uzmavu PE-caurules 63mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni priekš sedlu uzmavas | gab. | 1 |  |
|  | Sedli |  |  |  |
|  | Kaļamā ķeta sedlu uzmava ar iekšējo vītni 50mm apkalpes ventiļa pievienošanai priekš PE caurules : ārējais diametrs 250mm | gab. | 1 |  |
|  | Pieslēgumi esošām komunikācijām |  |  |  |
|  | Pieslēgums esošam ūdensvadam d.250 mm | vieta | 1 |  |
|  | Labiekārtošana |  |  |  |
|  | Zālāja seguma atjaunošana | m2 | 18.0 |  |
|  | Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus |  |  |  |
|  | Siltuma tīkli (demont.) | vieta | 1 |  |
|  | Elektriskais kabelis | vieta | 2 |  |
|  | Ūdensvada tīkli (demont.) | vieta | 1 |  |
|  | Demontāžas darbi |  |  |  |
|  | Esošo ūdensvada tīklu d.40 demontāža | m. | 21.0 |  |
|  | Sadzīves kanalizācija K1 |  |  |  |
|  | Pieslēgumi esošām komunikācijām |  |  |  |
|  | Pieslēgums esošai kanalizācijai d.500 esošā akā | vieta | 1 |  |
|  | Sadzīves kanalizācijas PVC caurules (8kN/m2) izbūve zem gruntsūdens būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes zem spiediena, un dezinfekciju |  |  |  |
|  | Ārējais diametrs:110mm , būvgrāvī, dziļums: līdz 1.5 m | m | 6.0 |  |
|  | Ārējais diametrs:160mm , būvgrāvī, dziļums: līdz 1.5 m | m | 11.5 |  |
|  | Aizsargčaulas šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem |  |  |  |
|  | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 110mm | gab. | 1 |  |
|  | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 160mm | gab. | 2 |  |
|  | Aisargčaula: caurulei ar diametru De110mm | gab. | 1 | ievadā |
|  | Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus, dubultu hidroizolāciju, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku kā arī pārbaudes |  |  |  |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: līdz 1.5 m | gab. | 1 |  |
|  | Trejgabali un PVC caurule (pārkritumu akas) |  |  |  |
|  | Trejgabals 900: ārējas diametrs: 160mm | gab. | 1 |  |
|  | Uzmavu līkums 900: ārējas diametrs: 160 mm | gab. | 1 |  |
|  | Uzmavu līkums 450: ārējas diametrs: 160 mm | gab. | 1 |  |
|  | Caurules balstenis AISI304 | gab. | 2 |  |
|  | PP caurule De160 | m | 1.5 |  |
|  | Labiekārtošana |  |  |  |
|  | Zālāja seguma atjaunošana | m2 | 35.0 |  |
|  | Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus |  |  |  |
|  | Lietus ūdeņu kanalizācijas tīkli | vieta | 2 |  |
|  | Ūdensvads | vieta | 1 |  |
|  | Ūdensvads (demont.) | vieta | 2 |  |
|  | Demontāžas darbi |  |  |  |
|  | Esošās kanalizācijas akas demontāža | gab. | 1 |  |
|  | Esošo kanalizācijas tīklu d.100 un d.150 demontāža | m. | 15.0 |  |