PASKAIDROJUMA     RAKSTS

Sporta laukuma profilaktiskās drenāžas projekts izstrādāts pamatojoties uz LBN 224-05 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”. Tā kā minētāja LBN 224-05 nav atsevišķas sadaļas, kas reglamentētu sporta laukumu drenāžu izveidošanu, tika izmantoti arī citi avoti, kas ir saistīti ar sporta laukumu drenāžas projektēšanas specifiku: SNiP II-76-78, SNiP III-8-76, metodiskie norādījumi sporta laukumu ierīkošanai, ņemta vērā agrāk izstrādāto projektu pieredze.

Saskaņā ar “Latgranīts” 2005.g. veikto ģeotehnisko izpēti gruntsūdeņa līmenis ir uz atzīmes 91.70. Sporta laukuma virsmas projektējamā zemākā atzīme ir 93,70, arī ņemot vērā, ka pavasarī gruntsūdens līmenis var sasniegt atzīmi ≈92,2 m, tas neapdraud pārmitrināt laukuma darba segumu, sakarā ar ko projektējamai drenāžai ir profilaktiskās funkcijas, pārtvert un iespējami ātrāk novadīt lietus ūdeni lai neļautu laukuma augšēja darba slāņa pārmitrināšanu, un tā slodzes nestspējas samazināšanu. Tas ļauj vienkāršot drenu sistēmu, neveidojot pārtverošo perimetra kolektoru, kas būtiski pazemina būvniecības izdevumus.

Pieņemta shēma

Laukuma centrā šķērsvirzienā tiek izbūvēts drenāžas kolektors no 125 mm drenu ruļļu plastmasas caurulēm ar filtrējošo segumu kas caur ieprojektēto nosēdaku DA-1 tiek pieslēgts esošajai 300mm diametra lietus kanalizācijai, Lāčplēša ielā izbūvējot LK skataku LKA-1. Nosēdaka DA-1 tiek pievienota LKA-1 ar neperforētām 125mm drenu caurulēm.

Paša laukuma drenēšana paredzēta ar 65mm plastmasas drenu ruļļu caurulēm ar filtrējošo segumu, kas ar soli 5,25m tiek iebūvētas laukuma garenvirzienā 90o leņķī pret drenāžas kolektoru.

Drenas ieprojektētas tā, lai tās maksimāli iespējami vairāk atrastos tuvāk uzbērtajam laukuma darba slānim, no kura tiktu pārtverts liekais mitrums, kas nāk no lietus ūdeņiem.

Drenāžas kolektors, sakarā ar lielo daudzumu šķērsojamo inženierkomunikāciju, ir ieprojektēts dziļāk par drenām, sakarā ar ko tās tiek pievienotas kolektoram ar vertikāliem stāvvadiem no tādām pašām 65mm caurulēm kā drenas un plastmasas trejgabaliem.

Zem kolektora un drenām tiek veidots pamats no rupjām smiltīm 150mm, kā arī to tranšejas, līdz atzīmei 93,35, no kuras sākas rupju smilšu uzbērums, tiek aizbērtas ar rupju smilti līdz nosēdakai DA-1.

Zemes darbi esošo pazemes inženierkomunikāciju šķērsošanas vietās tiek veikti ar rokām.

Būvprojekta vadītājs:					A.Trabo

“DT”  MARKAS  KOMPLEKTA  RASĒJUMU  SARAKSTS

| Lapa | Nosaukums | Piezīmes |
| --- | --- | --- |
| VDT-1 | VISPĀRĒJIE DATI |  |
| DT-1 | PROFILAKTISKĀS DRENĀŽAS PLĀNS |  |
| DT-2 | FRENĀŽAS GARENPROFILI |  |
| DT-3 | DARBA APJOMU SPECIFIKĀCIJA |  |

APZĪMĒJUMI

____ K ____		ESOŠĀ  KANALIZĀCIJA

____ Ū ____		ESOŠAIS  ŪDENSVADS

____ ST ___		IEPROJEKTĒTA  SILTUMTRASE

____ .. ____		ESOŠOE  ELEKTRISKIE  KABEĻI

____ LK ___		ESOŠĀ  LIETUS  KANALIZĀCIJA

___ DK1 ___		PROJEKTĒJAMAIS  DRENĀŽAS  KOLEKTORS

___ DT1 ___		PROJEKTĒJAMĀS  DRENAS

| SIA AGROPROJEKTS Daugavpils nodaļa Smilšu ielā 101, Daugavpils, LV-5410 |  |  |  | LĪVĀNU NOVADA DOME |  |  | 14-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ATKLĀTĀIS SPORTA LAUKUMS LĀČPLĒŠA IELĀ-26, LĪVĀNOS |  |  |  |
|  |  |  |  | VISPĀRĒJIE DATI |  | Stadija | Lapa |
| Būvpr.vad. | A.Trabo |  |  |  |  | TP | VDT - 1 |
| Projekt. | H.Rjabova |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Reģ. Nr. |  |  |

SPECIFIKĀCIJA

| Nr. | # Nosaukums, tehniskie rādītāji | Mērvie-nība | ## Daudzums | #### Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | # Uponor Veta K ar kokšķiedras filtrējošo apvalku drenu caurules Ø65 ruļļos | # tek.m | # 1135 | ### vai analogs |
| 2. | # Uponor Veta K ar kokšķiedras filtrējošo apvalku drenu caurules Ø125 ruļļos | # tek.m | # 68 | ### vai analogs |
| 3. | # Uponor Veta caurules bez perforācijas Ø125 ruļļos | # tek.m | # 10 | ### vai analogs |
| 4. | # Uponor trejgabals SML 65/125 | # gab. | # 12 | ### vai analogs |
| 5. | # Uponor trejgabals SML 65/65 | # gab. | # 12 | ### vai analogs |
| 6. | # Uponor aizbāznis SMT Ø65 | # gab. | # 24 | ### vai analogs |
| 7. | # Uponor aizbāznis SMT Ø125 | # gab. | # 1 | ### vai analogs |
| 8. | # Ceļa caurtekas caurules Ø400 Pecor Optima | # m | # 8 | ### vai analogs |
| 9. | # Drenu un kolektora apbēršana ar drenējošo smilšu slāni (frakcijas no 2mm) (zemāk par atzīmi 93,35) | # m3 | # 212 |  |
| 10. | # Dz/betona drenāžas nosēdaka Ø1m h=2m | # gab. | # 1 |  |
| 11. | # Dz/betona lietus kanalizācijas aka Ø1m h=2,5m | # gab. | # 1 |  |
| 12. | # Ielas braucamās daļas caurduršana | # m | # 6 |  |
| 13. | # Ielas asfaltabetona seguma atjaunošana | # m2 | # 10 |  |
| 14. | # Drenāžas kolektora aizvars | # gab. | # 1 |  |

| SIA AGROPROJEKTS Daugavpils nodaļa Smilšu ielā 101, Daugavpils, LV-5410 |  |  |  | LĪVĀNU NOVADA DOME |  |  | 14-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ATKLĀTĀIS SPORTA LAUKUMS LĀČPLĒŠA IELĀ-26, LĪVĀNOS |  |  |  |
|  |  |  |  | DARBA APJOMU SPECIFIKĀCIJA |  | Stadija | Lapa |
| Būvpr.vad. | A.Trabo |  |  |  |  | TP | DT - 3 |
| Projekt. | H.Rjabova |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Reģ. Nr. |  |  |