# LKT SPECIFIKĀCIJA

ĀRĒJIE TĪKLI

| Nr. | Nosaukums | DN mm | Ielikš. dziļums m | Mēra vienība | Daudzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | PP caurules lietus kanalizācijai ar ieguldes klasi ”T 8” | 200 | 2.0 | m | 190 |  |
| 2. | tas pats | 250 | 2.0 | m | 157 |  |
| 3. | tas pats | 315 | 2.5 | m | 465 |  |
| 4. | Kanalizācijas skatakas no saliekamā dz/betona ar peldošu ķeta vāku, nestspēja 40t | 1000 | 2.0 | gab. | 15 |  |
| 5. | tas pats | 1000 | 2.5 | gab. | 2 |  |
| 6. | tas pats | 1000 | 3.0 | gab. | 2 |  |
| 7. | tas pats | 1500 | 2.5 | gab. | 3 |  |
| 8. | tas pats | 1500 | 3.0 | gab. | 1 |  |
| 9. | Čaula ar smilšainu virsmu | 200 |  | gab. | 32 |  |
| 10. | tas pats | 250 |  | gab. | 10 |  |
| 11. | tas pats | 315 |  | gab. | 33 |  |
| 12. | Plastmasas gulijas ar nosēddaļu ne mazāk kā 0.5m, nestspēja 40t | 400 | 2.0 | kompl. | 34 |  |
| 13. | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām un to aizsardzība no mehāniskiem bojājumiem: |  |  | vietas |  |  |
| 13.1 | ar ūdensvadu | 250 |  | gab. | 1 |  |
| 13.2 | tas pats | 200 |  | gab. | 3 |  |
| 13.3 | tas pats | 100 |  | gab. | 3 |  |
| 13.4 | ar saimniecisko kanalizāciju | 500 |  | gab. | 2 |  |
| 13.5 | tas pats | 250 |  | gab. | 3 |  |
| 13.6 | tas pats | 200 |  | gab. | 1 |  |
| 13.7 | -ar elektrokabeli |  |  | gab. | 23 |  |
| 13.8 | -ar sakaru kanalizāciju |  |  | gab. | 7 |  |
| 13.9 | -ar optisko kabeli |  |  | gab. | 1 |  |
| 13.10 | -ar siltumtrasi | 2*200 |  | gab. | 5 |  |
| 14. | Pieslēgums esošai kanalizācijai(jaunā akā) | 700/315 | 3.5 | vieta | 1 |  |
| 15. | Tas pats esošā akā | 700/315 | 2.5 | vieta | 1 |  |
| 16. | Esošā ūdensvada pārlikšana krustojuma vietā ar lietus kanalizāciju | 250 | 2.5 | vieta | 1 |  |
| 16.1 | Ķeta spiediena caurule | 250 |  | m | 3 |  |
| 16.2 | Ķeta līkumi atloku | 250 |  | gab. | 4 |  |
| 16.3 | Atloku adapters ķeta caurulei | 250kpats esostspējtspēja 40t” Ø 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |  | gab. | 2 |  |
| 16.4 | Remontuzmava | 250 |  | gab. | 1 |  |
| 17. | Esošā ūdensvada pārlikšana krustojuma vietā ar lietus kanalizāciju | 150 | 2.5 | vieta | 1 |  |
| 17.1 | Ķeta spiediena caurule | 150 |  | m | 3 |  |
| 17.2 | Ķeta līkumi atloku | 150 |  | gab. | 4 |  |
| 17.3 | Atloku adapters ķeta caurulei | 150kpats esostspējtspēja 40t” Ø 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |  | gab. | 2 |  |
| 18. | Plastmasas skataka zaļajā zonā | 400 | 2.0 | gab. | 1 |  |
| 19. | Tranšeju un būvbedru rakšana |  |  | m³ | 2450 |  |
| 20. | Tranšeju un būvbedru aizbēršana |  |  | m³ | 1685 |  |
| 21. | Smilts pamatne zem cauruļvadiem, skatakām |  |  | m³ | 185 |  |
| 22. | Smilts apbērums ap cauruļvadiem,skatakām |  |  | m³ | 580 |  |
| 23. | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana tranšejā |  |  | m | 325 |  |

Inženiere:                           A.Gaile